CAR COMPUTER PROJEKAT

Alfa Romeo Giulietta 940 — 1.6 JTDm

Raspberry Pi 5 · CAN bus · custom dashboard

Tehnička dokumentacija i plan realizacije

# Sadržaj

# 1. Pregled projekta

Cilj je custom računar u autu koji čita podatke sa CAN busa, prikazuje ih kroz React dashboard i postepeno dodaje funkcije: logovanje, kameru, GPS telemetriju i kontrolu comfort funkcija.

## 1.1 Arhitektura

Sistem se sastoji od tri sloja koji su namjerno razdvojeni:

- Raspberry Pi 5 — mozak sistema. Sakriven iza table, nema ekran, nema tastaturu. Čita CAN, parsira poruke, vrti Node backend i diže WiFi hotspot.

- Android head unit — samo ekran. Kači se na Pi hotspot i otvara dashboard u browseru. Ne zna ništa o CAN busu.

- CAN bus auta — izvor podataka. Pi ga sluša pasivno preko OBD porta; kasnije, opcionalno, i preko BCM-a za body funkcije.

Prednost ovakvog razdvajanja: dashboard razvijaš u browseru na laptopu, deployuješ na Pi, a head unit je zamjenljiv bez ijedne izmjene u kodu.

## 1.2 Tok podataka

OBD port -> CAN HAT -> SocketCAN (can0) -> Node parser

|

WebSocket server

|

WiFi hotspot -> React app (head unit)

## 1.3 Faze realizacije

| Faza | Šta se radi | Preduslov |
| --- | --- | --- |
| Faza 0 | Softver na laptopu, virtualni CAN, skelet dashboarda | Ništa — može odmah |
| Faza 1 | Sklapanje i testiranje kompletnog stacka na stolu | Hardver stigao |
| Faza 2 | Prvi kontakt sa autom, snimanje CAN prometa | Kupljen auto |
| Faza 3 | Reverse engineering poruka, mapiranje signala | Faza 2 radi |
| Faza 4 | Trajna instalacija u auto, napajanje, ignition sense | Faza 3 stabilna |
| Faza 5 | Kamera, GPS, IMU, senzori temperature | Faza 4 gotova |
| Faza 6 | Releji za comfort funkcije | Sve prethodno |
| Faza 7 | BLE otključavanje telefonom (opciono, nezavisno) | ESP32 — ne zavisi od Pi-ja |

# 2. Oprema — šta je šta i čemu služi

## 2.1 Jezgro sistema

| Komponenta | Čemu služi | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 4GB | Glavni računar. Vrti OS, Node backend, CAN parser, WiFi hotspot. | NE kupovati na AliExpressu — cijena je tamo 2–3x veća. Botland, Berrybase ili Reichelt. |
| Active Cooler (klon) | Aktivno hlađenje procesora. PWM regulisan ventilator. | U tabli ljeti ide preko 60 °C. Uzeti dva komada kao rezervu — ležaj je slaba tačka. |
| microSD industrial | Sistem i aplikacija. | Već posjeduješ. Bez UPS-a se korumpira pri naglom gašenju. |
| Waveshare 2-CH Isolated CAN HAT | Fizički interfejs ka CAN busu. Dva nezavisna kanala, galvanski izolovana. | Izolacija je bitna u autu. OBAVEZNO skinuti oba termination jumpera. |
| 2×20 stacking header | Podiže HAT iznad coolera i propušta GPIO dalje. | Visina mora premašiti visinu coolera. Izmjeriti cooler prije nego se odluči visina. |
| M2.5 standoff kit | Mehanički drži HAT na razmaku od ploče. | Pi koristi M2.5, ne M2. Ugaone rupe su odvojene od rupa za cooler. |

## 2.2 Napajanje

| Komponenta | Čemu služi | Napomena |
| --- | --- | --- |
| DC-DC buck 9–36V → 5V 5A | Spušta napon auta na 5V za Pi. | Podesiti na 5.1V multimetrom PRIJE spajanja. Ne koristiti USB izlaz — ići preko GPIO 4/6. |
| TVS dioda (SMBJ26A / 1.5KE30A) | Guta naponske špiceve od load dumpa. | Kad alternator prekine punjenje, na busu se javlja 40V+. Buck je deklarisan do 36V. |
| Add-a-fuse (mini blade) + osigurač 5A | Bezbjedno grananje struje iz kutije osigurača. | Mnogo čistije od vučenja kabla do akumulatora. |
| PC817 optokapler modul 4-kanalni | Ignition sense — Pi saznaje da je kontakt isključen. | Ulaz 3.6–30V, izlaz na 3.3V. Bez ovoga nema clean shutdowna. |
| UPS HAT (supercap) | Održava Pi u životu 20–30 s da završi shutdown. | Supercap, NE 18650 — litijum u tabli po ljetnjoj vrućini se nadima. |

## 2.3 Povezivanje na auto

| Komponenta | Čemu služi | Napomena |
| --- | --- | --- |
| OBD2 pigtail 16-pin | Muški konektor sa golim žicama — spaja se na CAN HAT. | Trebaju pinovi 6, 14 (CAN) i 4/5 (masa). |
| OBD2 Y-splitter | Dijeli OBD port između CAN HAT-a i Vgate dongla. | Ubaciti prekidač na pin 16 grane ka Vgate-u — dongle prazni akumulator ako stoji ukopčan. |
| Vgate iCar2 BT 3.0 | Dijagnostika i kodiranje preko AlfaOBD aplikacije. | Već naručeno. AlfaOBD licenca se kupuje tek kad auto stigne. |
| FLRY-B 1.0 mm² žica | Automobilski kabl, otporan na temperaturu i vibracije. | Crna za masu, crvena za plus. Ne koristiti obični instalacioni kabl. |
| Ferule + krimp klešta | Završeci žica za screw terminale. | Bez ferula se žica raspliće i ispada iz terminala od vibracija. |
| Auto fabric tape | Povezivanje snopa kablova. | Obična izolir traka se topi i curi ljepak po tabli. |

## 2.4 Senzori i periferija

| Komponenta | Čemu služi | Faza |
| --- | --- | --- |
| Pi Camera 3 + CSI kabl 22-pin | Kamera za snimanje / računarski vid. | Faza 5 |
| Akrilni holder za kameru | Montaža kamere. | Faza 5 |
| u-blox NEO-M8N + aktivna antena | GPS/GLONASS pozicija, brzina, trag rute. | Faza 5 |
| MPU6050 | Akcelerometar — bočno i uzdužno ubrzanje (g-metar na dashboardu). | Faza 5 |
| DS18B20 sonde | Temperatura kabine i temperatura iza table pored Pi-ja. | Faza 5 |
| DS3231 RTC modul | Tačno vrijeme bez mreže — bez njega logovi nemaju upotrebljiv timestamp. | Faza 5 |
| ULN2803A modul | Darlington driver — 3.3V GPIO vozi 12V relejne zavojnice. | Faza 6 |
| Automobilski releji 12V | Prekidanje strujnih kola za comfort funkcije. | Faza 6 |

# 3. Faza 0 — Priprema dok čekaš isporuku

Ovo je najpotcjenjeniji dio. Ne treba ti nijedan komad hardvera, a možeš da napišeš 80 % softvera. Kad stack stigne, samo mijenjaš jednu liniju.

## 3.1 Virtualni CAN interfejs

Linux ima virtualni CAN drajver. Ponaša se identično kao pravi, samo nema fizičkog busa. Radi na laptopu.

sudo apt install can-utils

sudo modprobe vcan

sudo ip link add dev vcan0 type vcan

sudo ip link set up vcan0

# generisanje lažnog prometa u jednom terminalu

cangen vcan0 -I 0x3E8 -L 8 -g 20

# gledanje u drugom

candump vcan0

Zašto ovo: kad ti stigne CAN HAT, u kodu mijenjaš samo "vcan0" u "can0". Sve ostalo je već napisano i testirano.

## 3.2 Node backend — skelet

Struktura koju treba postaviti:

- CAN reader — čita raw frameove sa socketa. Koristi npm paket socketcan.

- Parser sloj — mapira ID + bajtove u imenovane vrijednosti. Ovo je jedini fajl koji ćeš mijenjati tokom reverse engineeringa.

- State store — zadnja poznata vrijednost svakog signala. CAN šalje isti podatak desetinama puta u sekundi; nema smisla svaki put slati preko WebSocketa.

- WebSocket server — gura state ka frontendu na fiksnom intervalu, npr. 10 Hz. Ne šalji svaki frame.

- Static server — servira build React aplikacije.

Parser drži u zasebnom JSON ili JS fajlu, u formatu sličnom DBC-u:

{

"0x3E8": {

"name": "engine_data",

"signals": [

{ "name": "rpm",  "startBit": 0,  "length": 16, "factor": 0.25, "offset": 0 },

{ "name": "temp", "startBit": 16, "length": 8,  "factor": 1,    "offset": -40 }

]

}

}

Bitno: vrijednosti gore su izmišljene. Prave ćeš otkriti tek u Fazi 3. Poenta je da parser bude data-driven, da ne prepisuješ kod svaki put kad dekodiraš novi signal.

## 3.3 React dashboard

- Postavi layout: gauge cluster kao glavni ekran, dijagnostički tab kao drugi.

- Napravi gauge komponente sa lažnim podacima — sinusoida umjesto pravog RPM-a.

- Tamna tema obavezno; ekran u autu noću.

- Sve dimenzije u vh/vw ili rem — ne znaš tačnu rezoluciju head unita dok ga ne kupiš.

- Testiraj u Chrome-u sa simulacijom rezolucije 1024×600, to je najčešća kod head unita.

Realan rok: Faza 0 je vikend-dva rada. Kad je završiš, čekanje isporuke te više ne blokira.

# 4. Faza 1 — Sklapanje i testiranje na stolu

Pravilo: ništa ne ide u auto dok ne radi na stolu. Debugovanje ispod table sa nogama napolju je pakao i nepotrebno.

## 4.1 Napajanje — prvo i najvažnije

Buck se podešava PRIJE nego dodirne Pi. Pogrešan napon ubija ploču.

- Spoji buck na 12V izvor (labaratorijski napajač ili stari 12V adapter).

- Izlaz ostavi prazan. Izmjeri napon na izlaznim screw terminalima multimetrom.

- Ako ima trimer potenciometar, okreni dok ne pokaže 5.10–5.15 V.

- Optereti izlaz nečim (npr. 12V sijalica preko otpornika) i provjeri da napon ne pada ispod 4.9 V.

- Tek onda spoji na Pi.

Spajanje na Pi — preko GPIO, ne preko USB-C:

| Buck izlaz | Pi GPIO pin | Napomena |
| --- | --- | --- |
| +5V | Pin 4 (5V) | Ili pin 2, isti rejl. |
| GND | Pin 6 (GND) | Ili bilo koji drugi GND pin. |

Zašto ne USB-C: Pi 5 traži USB-PD pregovaranje da bi otključao pun 5A profil. Jeftini buck to ne radi, pa Pi limitira USB periferije na 600 mA i baca undervoltage upozorenje. GPIO put zaobilazi PD, ali i zaobilazi ugrađenu zaštitu — zato je inline osigurač obavezan.

## 4.2 Priprema OS-a

- Raspberry Pi OS Lite 64-bit. Bez desktopa — ne treba ti, a troši resurse.

- U Imageru unaprijed podesi: hostname, SSH ključ, WiFi kredencijale kućne mreže.

- Prvi boot, pa odmah sistemske izmjene.

U /boot/firmware/config.txt dodaj:

# omogući pun strujni budžet za USB periferije

usb_max_current_enable=1

# SPI za CAN HAT

dtparam=spi=on

Provjera da napajanje ne pravi problem:

vcgencmd get_throttled

# mora vratiti throttled=0x0

# bilo šta drugo znači undervoltage — vrati se na podešavanje bucka

## 4.3 CAN HAT

### Fizička montaža

- Zalijepi termalne padove i pričvrsti Active Cooler push pinovima u dvije namjenske rupe.

- Izmjeri visinu coolera od gornje površine ploče do vrha rebara.

- Izaberi stacking header koji je viši od te mjere za bar 3 mm.

- Postavi M2.5 standoffe u četiri ugaone rupe.

- Nasadi HAT. Ne smije da naliježe na cooler ni da se savija.

### Termination jumperi

Kritično: Waveshare isporučuje HAT sa uključenom 120 Ω terminacijom na oba kanala. OBD bus je već terminisan sa oba kraja. Ako dodaš treću terminaciju, impedansa pada i bus počinje da baca greške. Skini oba jumpera prije prvog spajanja na auto.

### Softverska konfiguracija

U config.txt, uz provjeru frekvencije oscilatora na samom HAT-u (odštampano je na kristalu — 8 ili 12 MHz):

dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=12000000,interrupt=25

dtoverlay=mcp2515-can1,oscillator=12000000,interrupt=24

dtoverlay=spi-bcm2835-overlay

Podizanje interfejsa:

sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000

sudo ip link set can1 up type can bitrate 500000

ip -details link show can0

### Loopback test — dokaz da stack radi

Ovo je najvažniji test u cijeloj Fazi 1. Spajaš dva kanala HAT-a međusobno i šalješ podatke sam sebi.

- CAN_H kanala 0 → CAN_H kanala 1.

- CAN_L kanala 0 → CAN_L kanala 1.

- Jedan 120 Ω otpornik između CAN_H i CAN_L (jer si skinuo terminaciju).

# terminal 1

candump can1

# terminal 2

cansend can0 123#DEADBEEF

Ako se poruka pojavi na can1 — hardver, drajver i konfiguracija su ispravni. Ako ne, problem je ovdje, a ne u autu.

## 4.4 WiFi hotspot

Pi mora dizati vlastitu mrežu jer u autu nema rutera. Na Bookwormu je najlakše preko NetworkManagera:

sudo nmcli device wifi hotspot ifname wlan0 \

ssid GiuliettaPi password "nekaLozinka123"

# trajno, da se diže na boot

sudo nmcli connection modify Hotspot connection.autoconnect yes \

connection.autoconnect-priority 100

Napomena: ako kasnije staviš Pi u metalno kućište, WiFi će raditi loše ili nikako. Pi 5 nema konektor za eksternu antenu. Zato ide plastična kutija.

## 4.5 Autostart servisa

Node aplikacija mora da se diže sama, bez SSH-a. systemd unit u /etc/systemd/system/dashboard.service:

[Unit]

Description=Giulietta Dashboard

After=network.target

[Service]

ExecStart=/usr/bin/node /home/pi/dashboard/server.js

WorkingDirectory=/home/pi/dashboard

Restart=always

RestartSec=5

User=pi

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl enable --now dashboard

sudo systemctl status dashboard

journalctl -u dashboard -f

## 4.6 Kontrolna lista Faze 1

- Buck daje stabilnih 5.1 V pod opterećenjem.

- vcgencmd get_throttled vraća 0x0.

- Oba CAN kanala se podižu i loopback test prolazi.

- Hotspot se diže automatski nakon reboota.

- Node servis se diže automatski i preživljava kill -9.

- Sa telefona se otvara dashboard preko IP adrese Pi-ja.

# 5. Faza 2 — Prvi kontakt sa autom

Bezbjednost: u ovoj fazi Pi napajaš iz powerbanka, ne iz auta. Slušaš pasivno, ne šalješ ništa na bus. Cilj je snimiti promet, ne mijenjati ponašanje auta.

## 5.1 OBD pinout

| OBD pin | Signal | Ide na |
| --- | --- | --- |
| 6 | CAN High (CAN-C) | CAN_H na HAT kanalu 0 |
| 14 | CAN Low (CAN-C) | CAN_L na HAT kanalu 0 |
| 4 | Chassis ground | GND |
| 5 | Signal ground | GND (dovoljan jedan od 4/5) |
| 16 | +12V stalni | NE spajati u ovoj fazi |

Giulietta 940: proizvedena 2010–2015, nema Security Gateway modul. To znači pun pristup busu preko OBD-a bez zaobilaženja zaštite — za razliku od novijih FCA modela.

## 5.2 Prvo snimanje

sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000

candump -l can0

# pravi fajl candump-YYYY-MM-DD_HHMMSS.log

Vozi 10–15 minuta u različitim uslovima: stajanje, ubrzanje, kočenje, skretanje, upotreba svjetala i migavaca. Sve što radiš zapisuj sa vremenom.

## 5.3 Šta očekivati

- Nekoliko stotina frameova u sekundi. To je normalno.

- 20–40 različitih CAN ID-jeva na CAN-C busu.

- Motorni podaci (RPM, brzina, temperatura) dolaze najbrže, 50–100 Hz.

- Body podaci (vrata, svjetla, prozori) NISU na ovom busu — oni su na Body CAN-u iza table, na BCM-u.

## 5.4 Body CAN — kasnije, opcionalno

Ako budeš htio podatke o vratima, prozorima i svjetlima, moraš se fizički zakačiti na Body CAN par iza table, na BCM konektoru. To je drugi kanal HAT-a. Ovo ostavi za kasnije — CAN-C ti daje sve što treba za gauge cluster.

# 6. Faza 3 — Reverse engineering CAN poruka

Ovo je najduži i najmanje predvidiv dio projekta. Nema zvanične dokumentacije za Fiat/Alfa CAN protokol. Radiš metodom eliminacije: mijenjaš jednu stvar u autu i tražiš koji se bajt promijenio.

## 6.1 Alati

| Alat | Čemu služi |
| --- | --- |
| candump -l | Snimanje logova u fajl. |
| cansniffer | Prikaz u realnom vremenu koji highlight-uje bajtove koji se mijenjaju. Najbrži način da suziš pretragu. |
| SavvyCAN | GUI za analizu snimljenih logova. Ima funkcije za traženje korelacije između bajta i poznate vrijednosti. |
| opendbc (GitHub) | Otvorena baza dekodiranih poruka po marki. Provjeri ima li Fiat platformu — Giulietta dijeli arhitekturu sa Fiat Bravo i Lancia Delta. |

## 6.2 Metodologija

### Korak 1 — Baseline

Snimi 60 sekundi dok auto stoji u leru, ništa ne diraš. To je referentni promet.

### Korak 2 — Jedna promjena

Snimi novih 60 sekundi gdje mijenjaš tačno jednu stvar. Za RPM: postepeno podigni obrtaje sa 800 na 3000 i vrati nazad.

### Korak 3 — Poređenje

# cansniffer u realnom vremenu — mijenjani bajtovi se boje

cansniffer -c can0

# filtriranje jednog ID-ja iz snimljenog loga

grep "0x3E8" candump-2026-09-01_143022.log

Tražiš bajt koji se mijenja monotono i proporcionalno onome što si radio. RPM je skoro uvijek 16-bitna vrijednost (dva bajta) sa faktorom skaliranja.

### Korak 4 — Formula

Kad nađeš bajtove, izračunaj faktor. Ako pri 800 rpm bajtovi daju 3200, a pri 3000 rpm daju 12000, faktor je 0.25.

rpm = ((byte0 << 8) | byte1) * 0.25

Endianness: Fiat najčešće koristi big-endian (Motorola). Ako ti vrijednost skače nelogično, probaj obrnuti redosljed bajtova.

### Korak 5 — Verifikacija

Uporedi svoju izračunatu vrijednost sa fabričkim instrument klasterom. Moraju se poklapati u granici od par procenata.

## 6.3 Tabela za vođenje evidencije

Vodi ovakvu tabelu od prvog dana. Bez nje se gubiš već nakon petog signala.

| CAN ID | Bajtovi | Signal | Formula | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x3E8 | 0–1 | RPM | (b0*256 + b1) * 0.25 | Potvrđeno |
| 0x3E8 | 2 | Temp rashladne | b2 - 40 [°C] | Potvrđeno |
| 0x? | ? | Brzina | ? | U radu |
| 0x? | ? | Nivo goriva | ? | Nije početo |

## 6.4 Redosljed po prioritetu

- RPM — najlakši, mijenja se najočiglednije.

- Brzina — druga po lakoći, koreliraj sa GPS brzinom.

- Temperatura rashladne tečnosti — sporo se mijenja, snimaj od hladnog starta.

- Položaj papučice gasa — 0–100 %, lako se testira.

- Nivo goriva — najsporiji za verifikaciju, treba ti nekoliko punjenja.

- Stepen prenosa — teško na manuelcu, često nije ni na busu.

Realan rok: prvi signal ti može oduzeti cijelo popodne. Peti ćeš naći za pola sata. Krivulja učenja je strma ali kratka.

# 7. Faza 4 — Trajna instalacija

Preduslov: ulaziš u ovu fazu tek kad ti sistem stabilno radi napajan iz powerbanka. Trajna instalacija je mehanički posao, ne debugging.

## 7.1 Napajanje iz auta

### Redosljed spajanja

Kutija osigurača

└─ add-a-fuse tap (+12V stalni)

└─ osigurač 5A

└─ TVS dioda (paralelno na masu)

└─ buck ulaz +

└─ buck izlaz 5V → Pi GPIO pin 4

Masa karoserije (fabrički šraf)

└─ ring terminal → buck GND → Pi GPIO pin 6

### Izbor tačke napajanja

- +12V stalni — da bi UPS mogao da radi shutdown nakon gašenja kontakta. Add-a-fuse u slot koji je stalno pod naponom.

- Masa — obavezno na fabričku tačku karoserije, ne na bilo koji šraf. Loša masa pravi šum na CAN busu i nasumične greške.

### TVS dioda

Kaćiš je paralelno između +12V i mase, prije bucka. Katoda (traka na tijelu) ide na plus. Ona ništa ne radi u normalnom radu; kad se pojavi špic preko 26–30 V, kratko spoji višak na masu i spasi buck.

## 7.2 Ignition sense

Pi mora znati kada je kontakt isključen da bi pokrenuo uredan shutdown prije nego UPS ostane bez energije.

| PC817 pin | Spaja se na | Napomena |
| --- | --- | --- |
| IN1 | +15 (ACC/kontakt) preko osigurača 1A | Napon se pojavljuje samo kad je ključ okrenut. |
| G (ulazna strana) | Masa auta | Ista masa kao ostatak sistema. |
| U1 (izlazna strana) | Pi 3.3V (pin 1) | NE 5V — GPIO ne trpi 5V. |
| G (izlazna strana) | Pi GND | Zajednička referenca. |
| Izlaz kanala | Slobodan GPIO, npr. GPIO17 (pin 11) | Čitaš stanje u kodu. |

Obrnuta logika: PC817 izlaz je open-collector — vuče pin na masu kada je optokapler aktivan. To znači: kontakt UKLJUČEN → GPIO čita LOW. Uključi interni pull-up i računaj na to, inače ćeš misliti da modul ne radi.

Watchdog skripta:

# pseudo-logika

# GPIO17 sa pull-up-om

# LOW  = kontakt uključen

# HIGH = kontakt isključen

if pin_je_HIGH duže od 5 sekundi:

upiši sve nezapisane logove na disk

sudo shutdown -h now

Zašto 5 sekundi: da se sistem ne gasi pri kratkotrajnom padu napona tokom startovanja motora (cold crank).

## 7.3 Fizička montaža

- Pi ide u ventiliranu plastičnu kutiju. Ne metalnu — WiFi.

- Kutija se montira gdje ima protoka vazduha, ne u zatvoreni prostor iza glavne konzole.

- Sve žice u bužiru, obmotane fabric tapeom.

- Ostavi servisnu petlju na kablovima — moraćeš da vadiš unit.

- Koristi konektore (Micro-Fit ili Deutsch) na granicama, da možeš skinuti unit bez sječenja.

- Ništa ne smije da visi ili dodiruje pomične djelove.

## 7.4 Kontrolna lista Faze 4

- Sistem se sam diže kad se upali kontakt.

- Sistem se uredno gasi 5 s nakon gašenja kontakta.

- Nakon 10 ciklusa paljenja/gašenja, SD kartica je ispravna.

- Napon ne pada ispod 4.9 V tokom startovanja motora.

- Nema grešaka na CAN busu (ip -details link show can0 → error counters na 0).

- Auto nakon 3 dana stajanja i dalje pali — nema parazitskog trošenja.

# 8. Faza 5 — Senzori i periferija

## 8.1 GPS

u-blox NEO-M8N komunicira preko UART-a i emituje NMEA rečenice.

| GPS modul | Pi pin | Napomena |
| --- | --- | --- |
| VCC | Pin 1 (3.3V) | Provjeri da modul radi na 3.3V. |
| GND | Pin 9 (GND) |  |
| TX | Pin 10 (RXD) | TX modula ide na RX Pi-ja — ukršteno. |
| RX | Pin 8 (TXD) | Potrebno samo ako konfigurišeš modul. |

- Onemogući serijsku konzolu na UART-u kroz raspi-config, inače ti Linux otima port.

- Aktivna antena ide na šoferšajbnu ili vrh table, kabl kroz A-stub.

- Provjeri da ploča daje DC bias na SMA portu — bez toga antenski LNA nema napajanje.

- Prvi fix nakon hladnog starta traje i do 60 s. Kasniji su ispod 5 s.

## 8.2 IMU (MPU6050)

I2C, četiri žice. Koristi se za g-metar na dashboardu — bočno i uzdužno ubrzanje.

| MPU6050 | Pi pin |
| --- | --- |
| VCC | Pin 1 (3.3V) |
| GND | Pin 6 (GND) |
| SDA | Pin 3 (GPIO2) |
| SCL | Pin 5 (GPIO3) |

Orijentacija: MPU6050 drifta i nije pouzdan za računanje ugla ili orijentacije. Za prikaz sirovog ubrzanja je sasvim dovoljan. Montiraj ga fiksno i poravnato sa osama auta, inače ti očitanja nemaju smisla.

## 8.3 Temperaturne sonde (DS18B20)

1-Wire protokol — sve sonde na jednoj žici, svaka ima jedinstveni ID.

- Data linija na GPIO4 (pin 7), sa 4.7 kΩ pull-up otpornikom na 3.3V.

- U config.txt: dtoverlay=w1-gpio

- Sonde se pojavljuju kao fajlovi u /sys/bus/w1/devices/

- Jedna sonda u kabini, jedna zalijepljena pored Pi-ja u kutiji — da znaš stvarnu radnu temperaturu ljeti.

## 8.4 RTC (DS3231)

Pi 5 ima RTC ali bez baterije gubi vrijeme pri svakom gašenju. Bez tačnog vremena logovi nemaju upotrebljiv timestamp jer u autu nema mreže za NTP.

- I2C, isti pinovi kao MPU6050 (magistrala je dijeljena).

- U config.txt: dtoverlay=i2c-rtc,ds3231

- Onemogući fake-hwclock nakon instalacije.

## 8.5 Kamera

- Pi Camera 3 sa 22-pin CSI kablom (Pi 5 ima uži konektor od ranijih modela).

- Pi 5 ima dva CSI porta — kasnije možeš dodati drugu kameru.

- libcamera stack, ne stari raspistill.

- Za snimanje u petlju: segmentiraj u fajlove od po 5 minuta i briši najstarije.

## 8.6 Zvučna upozorenja

Najčistije rješenje ne koristi audio hardver na Pi-ju uopšte.

Pi šalje događaj preko WebSocketa, a head unit sam pušta zvuk kroz svoj browser:

// u React aplikaciji na head unitu

socket.on("warning", (type) => {

new Audio(`/sounds/${type}.wav`).play();

});

Prednosti: Android miksuje audio na sistemskom nivou, pa upozorenje ide preko muzike bez prekidanja izvora. Ne treba ni USB zvučna kartica ni AUX kabl.

Upozorenja koja ima smisla implementirati:

- Prekoračenje brzine koju sam podesiš.

- Previsoki obrtaji / shift indicator.

- Temperatura rashladne iznad praga.

- Nizak nivo goriva.

- Potvrda da se CAN konektovao pri startu sistema.

Debounce: obavezan na svakom pragu. Bez njega ti sistem pišti neprekidno kad se vrijednost kreće oko granice.

# 9. Faza 6 — Releji i comfort funkcije

Pristup: kontrola ide preko releja paralelno postojećim prekidačima, NE preko CAN injection-a. Slanje komandi na bus može da zbuni druge module i napravi greške koje se teško dijagnostikuju.

## 9.1 ULN2803A — kako radi

To je niz od osam Darlington tranzistora. Ulaz prihvata 3.3V logiku direktno sa GPIO-a, izlaz je open-collector koji vuče do 500 mA na masu.

| ULN2803 pin | Spaja se na | Napomena |
| --- | --- | --- |
| I1–I8 (ulazi) | Pi GPIO pinovi | 3.3V ga okida bez problema. |
| O1–O8 (izlazi) | Jedan kraj relejne zavojnice | Drugi kraj zavojnice ide na +12V. |
| COM | +12V | KRITIČNO — tu su interne flyback diode. |
| GND | Zajednička masa (Pi + auto) | Bez zajedničke mase ništa ne radi. |
| VCC (na modulu) | 5V | Samo za LED indikatore. |

Ako preskočiš COM: induktivni špic sa relejne zavojnice pri isključivanju spržiće ULN2803 iz prvog ili drugog ciklusa. Flyback diode su ugrađene u čip, ali su beskorisne bez COM veze na +12V.

## 9.2 Izbor releja

- Automobilski releji Bosch tipa (12V, 30A) su otporniji na vibracije i toplotu od malih plavih PCB releja.

- Svaka relejna grana dobija svoj osigurač, dimenzionisan prema potrošaču.

- Vezuj paralelno postojećem prekidaču — fabrička funkcija mora ostati netaknuta.

## 9.3 Bezbjednosna pravila

- Nijedna relejna funkcija ne smije uticati na upravljanje, kočenje ili osvjetljenje potrebno za vožnju.

- Default stanje pri gubitku napajanja mora biti "isključeno".

- Testiraj svaku funkciju sa isključenim motorom prije prve vožnje.

- Vodi šemu na papiru — za šest mjeseci nećeš pamtiti koji relej radi šta.

# 10. Faza 7 — BLE otključavanje telefonom (opciono)

Otključavanje auta približavanjem telefona, bez vađenja ključa. Ovo je nezavisan podsistem — ne koristi Raspberry Pi.

## 10.1 Zašto ESP32, a ne Pi

Cijela arhitektura sistema počiva na tome da se Pi gasi kad se gasi kontakt. To znači da Pi ne može primiti komandu dok auto stoji parkiran. Da bi ostao budan, morao bi trošiti struju non-stop.

| Parametar | Raspberry Pi 5 | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Potrošnja u mirovanju | ~250 mA na 12V (nema pravi sleep) | 10–20 µA u deep sleepu |
| Vrijeme buđenja | 30–60 s (boot OS-a) | Milisekunde |
| Auto stoji 3 dana | Akumulator prazan | Bez mjerljivog uticaja |
| Cijena | ~€60 | ~€4 |

Podjela posla: Pi ostaje isključivo za dashboard i telemetriju dok se vozi. ESP32 radi samo bravu i živi na +12V stalnom. Dva sistema se ne dodiruju — ako jedan padne, drugi radi.

## 10.2 Princip rada

ESP32 spava (deep sleep, ~15 uA)

|

+-- budi se svakih 2-3 s na ~100 ms

|

+-- skenira BLE okolinu

|

+-- prepoznat telefon + RSSI dovoljno jak?

|

DA -> GPIO -> ULN2803 -> relej -> impuls na bravu

NE -> nazad u deep sleep

Prosječna potrošnja uz ovakav ciklus ostaje ispod 1 mA — zanemarljivo u odnosu na parazitsko trošenje samog auta.

## 10.3 Hardver

| Komponenta | Čemu služi | Napomena |
| --- | --- | --- |
| ESP32 dev board | Mikrokontroler sa ugrađenim BLE. | Uzeti verziju sa USB-C i CP2102/CH340 čipom za programiranje. |
| ULN2803A modul | Vozi relejnu zavojnicu sa 3.3V logike. | Isti modul kao u Fazi 6 — ima 8 kanala, jedan ide ovdje. |
| Automobilski relej 12V | Impuls na žicu centralne brave. | Vezuje se paralelno postojećem prekidaču, fabrička funkcija ostaje. |
| Buck 12V→5V (mali) | Napajanje ESP32. | Može dijeliti buck sa Pi-jem, ali zaseban je sigurniji — ESP32 mora živjeti kad je Pi ugašen. |
| Osigurač 2A + add-a-fuse | Zaštita grane. | Obavezno na +12V stalnom. |

## 10.4 Kako tražiti na AliExpressu

| Stavka | Search termin | Na šta paziti |
| --- | --- | --- |
| ESP32 ploča | "ESP32 DevKit V1 30 pin USB-C" | Izbjegavati ESP32-C3 varijantu — slabija BLE podrška u nekim bibliotekama. Tražiti klasičan ESP32-WROOM-32. |
| Alternativa (manja) | "ESP32-WROOM-32 development board CH340" | CH340 ili CP2102 drajver — oba rade, CP2102 je stabilniji na Linuxu. |
| Relej | "automotive relay 12V 30A 5 pin Bosch type" | NE mali plavi PCB relej — automobilski tip bolje podnosi vibracije i toplotu. |
| Podnožje za relej | "automotive relay socket 5 pin with wires" | Da ne lemiš direktno na relej — zamjena bez alata. |
| Buck (mali) | "mini DC-DC 12V to 5V 3A step down module" | ESP32 vuče malo, ne treba 5A verzija. |

Cijena kompletnog podsistema: ESP32 (€4) + relej sa podnožjem (€3) + buck (€2) + osigurač i žice (€5) ≈ €14, pod uslovom da ULN2803 već imaš iz Faze 6.

## 10.5 Bezbjednost — pročitati prije nego se krene

### Relay attack

BLE otključavanje ima poznatu i praktično izvodljivu ranjivost. Dvije osobe sa opremom od stotinjak eura: jedna stoji blizu vlasnika, druga kod auta. Prva hvata BLE signal telefona i prosljeđuje ga drugoj preko interneta. Auto “vidi” telefon u blizini i otvara se.

Ovo nije teoretski napad — tako se u Evropi masovno kradu fabrički keyless vozila. Tesla i noviji sistemi to rješavaju UWB čipovima koji mjere stvarno vrijeme leta signala; BLE tu mjeru nema i ne može je imati.

### Praktične posljedice

- Kao dodatak ključu — prihvatljivo. Rizik je isti kao kod bilo kog fabričkog keyless auta, a ključ i dalje radi.

- Kao zamjena za ključ — ne preporučuje se. Ostaješ bez rezervnog načina ulaska ako telefon crkne ili se sistem zaglavi.

- Za paljenje motora — NE. Otključavanje vrata je jedna kategorija rizika, pokretanje vozila je sasvim druga.

### Minimalne mjere zaštite

- RSSI prag — relej okida samo kad je signal jak (telefon na par metara), ne na granici dometa.

- Whitelist po MAC adresi telefona, ne po imenu uređaja.

- Rolling code ili challenge-response između telefona i ESP32, ne fiksni token.

- Rate limiting — najviše nekoliko pokušaja u minuti.

- Fizički skriveni prekidač koji potpuno isključuje BLE granu kad se auto ostavlja na duže.

- Ključ uvijek ostaje kao primarni način ulaska.

Preporuka: ako se ovo radi, neka BLE otključava samo vrata. Ako se kasnije doda i pokretanje motora, uslovi ga drugim faktorom — PIN na dashboardu ili skriveni prekidač. Jedan faktor za ulazak, dva za pokretanje.

## 10.6 Redosljed realizacije

- Programiraj ESP32 na stolu — BLE skener koji ispisuje MAC adrese u okolini.

- Dodaj whitelist i RSSI prag, testiraj sa telefonom u ruci i iz druge sobe.

- Dodaj GPIO izlaz i LED umjesto releja — provjeri logiku bez ikakvog rizika.

- Izmjeri stvarnu potrošnju multimetrom tokom nekoliko sati. Mora biti ispod 1 mA prosječno.

- Tek onda spoji relej i tek onda idi u auto.

- U autu prvo izmjeri žicu centralne brave multimetrom — utvrdi da li brava reaguje na masu ili na plus.

Pravilo iz Faze 1 važi i ovdje: ništa ne ide u auto dok ne radi na stolu. Kod brave je to još važnije — greška na centralnoj bravi znači da ostaješ vani ili da se auto ne zaključava.

# 11. Česte greške i kako ih izbjeći

| Greška | Posljedica | Prevencija |
| --- | --- | --- |
| Termination jumper ostavljen na CAN HAT-u | Greške na busu, izgubljeni frameovi, ponekad i uticaj na rad auta. | Skini oba jumpera prije prvog spajanja. |
| Buck nije podešen prije spajanja | Spržen Pi. | Uvijek mjeri napon multimetrom na praznom hodu i pod opterećenjem. |
| Nema TVS diode | Buck strada pri prvom load dumpu. | TVS košta 20 centi. Stavi je. |
| Nema ignition sense / UPS-a | Korumpirana SD kartica nakon nekoliko gašenja. | PC817 + UPS + watchdog skripta. |
| Metalno kućište | WiFi hotspot neupotrebljiv. | Plastika, obavezno. |
| Loša masa | Nasumične CAN greške koje se ne mogu dijagnostikovati. | Fabrička tačka mase na karoseriji, ring terminal. |
| COM pin ULN2803 nije spojen | Spržen driver čip. | COM uvijek na +12V. |
| Debugging odmah u autu | Dani izgubljeni na probleme koji nisu vezani za auto. | Sve prvo na stolu, uključujući loopback test. |
| Nema evidencije o CAN signalima | Ponovno otkrivanje istih signala mjesec dana kasnije. | Tabela od prvog dana. |
| Dongle stalno ukopčan u OBD | Prazan akumulator nakon par dana stajanja. | Prekidač na pin 16 grane ka donglu. |

# 12. Resursi i zajednica

## 12.1 Kako se ovo zove

Ne postoji jedno ime — projekat je presjek nekoliko scena. Termini po kojima ćeš naći ljude i materijal:

- CAN bus reverse engineering — glavni termin za najteži dio posla.

- Car hacking — najširi termin, pokriva sve od dijagnostike do bezbjednosnih istraživanja.

- Carputer — stariji izraz iz 2000-ih, još u upotrebi.

- Digital gauge cluster / virtual dashboard — za dio sa prikazom telemetrije.

## 12.2 Literatura

- The Car Hacker’s Handbook (Craig Smith) — besplatan PDF, standardno štivo. Ima poglavlje posvećeno metodologiji dekodiranja CAN poruka. Pročitaj prije Faze 3.

- opengarages.org — resursi i alati, projekat istog autora.

## 12.3 Zajednice

- r/CarHacking — najaktivnija zajednica, tačno relevantan profil ljudi.

- AlfaOBD forum i alfaowner.com — za Alfa-specifična pitanja, kodiranje i module.

- Raspberry Pi forum, Automotive sekcija — za hardverske probleme.

## 12.4 Alati i baze

- opendbc (GitHub, comma.ai) — otvorena baza dekodiranih CAN poruka po marki i modelu. Provjeri Fiat platformu.

- SavvyCAN — GUI za analizu CAN logova, znatno moćniji od candump-a.

- can-utils — candump, cansend, cansniffer, cangen. Osnovni alat.

- python-can / socketcan (npm) — biblioteke za rad sa CAN-om iz koda.

## 12.5 Pretrage koje vrijedi pokrenuti

- "Fiat CAN bus database" — Giulietta koristi Fiat CAN-C arhitekturu.

- "opendbc fiat" na GitHubu.

- "SavvyCAN tutorial reverse engineering".

- "Giulietta 940 BCM pinout" — za kasnije, kad budeš tražio Body CAN.

# 13. Preporučeni redosljed nabavke

| Prioritet | Stavka | Zašto sada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi 5 4GB (evropski reseller) | Sve zavisi od njega. Najduži rok isporuke ako se čeka. |
| 2 | Active Cooler | Mora stići prije headera — visinu treba izmjeriti, ne pogađati. |
| 3 | Buck konverter, CAN HAT, PC817, ULN2803 | Jezgro Faze 1. Naruči zajedno. |
| 4 | Stacking header | Tek kad izmjeriš cooler. |
| 5 | Lokalno: TVS, add-a-fuse, žica, ferule, traka | Isti dan, kod Đurovića / Quantuma. |
| 6 | Kutija | Tek kad sklopiš stack i znaš stvarne dimenzije. |
| 7 | GPS, kamera, IMU, DS18B20, RTC | Faza 5. Ne blokiraju ništa ranije. |
| 8 | Releji | Faza 6. |
| 9 | ESP32 + relej sa podnožjem | Faza 7, opciono. Nezavisna nabavka, ~€14 ukupno. |

## 13.1 Ono što ne treba kupovati

- Touch ekran za Pi — head unit već postoji, to je duplikat.

- CAN sniffer dongle — CAN HAT radi isti posao bolje.

- 4G modem — telefon preko USB tetheringa radi isto, besplatno.

- Metalno kućište — guši WiFi, a Pi 5 nema eksternu antenu.

- Level shifter za releje — ULN2803 radi taj posao ispravno, level shifter ne može da povuče relejnu zavojnicu.

# 14. Realan vremenski okvir

| Faza | Trajanje | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Faza 0 | Vikend–dva | Softver, može odmah. Ne zavisi od isporuke. |
| Faza 1 | 2–3 dana rada | Uz uslov da nema pogrešno naručenih djelova. |
| Faza 2 | Nekoliko sati | Jedna duža vožnja sa snimanjem. |
| Faza 3 | Mjesecima, po malo | Najsporiji dio. Prvi signal traje popodne, peti pola sata. |
| Faza 4 | Jedan dan | Mehanički posao. Uzmi vremena, ne žuri sa masom i osiguračima. |
| Faza 5 | Po komponenti, dan svaka | Nezavisne jedna od druge. |
| Faza 6 | Zavisno od obima | Planiraj šemu prije nego dodirneš žice. |
| Faza 7 | Dan–dva | Nezavisno od svega ostalog. Može se raditi i prije Faze 6. |

Najveći rizik projekta nije tehnički nego motivacioni. Faza 3 je spora i nezahvalna, i tu većina ljudi odustane. Savjet: postavi dashboard da radi sa samo dva signala (RPM i brzina) i koristi ga svakodnevno. Kad ti sistem svaki dan nešto vraća, lakše je nastaviti sa ostatkom.