ALFA ROMEO GIULIETTA 940

Car Computer Projekat

Raspberry Pi 5 · CAN bus · custom dashboard · ESP32

Kompletna dokumentacija: sve zaključeno do 4. oktobra 2026.

Oprema, status nabavke, faze, šeme povezivanja, odluke, upozorenja

Marko Ivanović

Sadržaj

Napomena: ako brojevi strana nisu popunjeni, u Wordu klikni na sadržaj i pritisni F9.

# 1. Pregled projekta

Projekat je custom računar u Alfi Romeo Giulietti koji čita podatke sa CAN busa, prikazuje ih na vlastitom dashboardu i postepeno dobija nove funkcije: dijagnostiku, logovanje vožnji, GPS telemetriju, kameru, zvučna upozorenja, kontrolu comfort funkcija i otključavanje telefonom. Ideja je da "programiraš auto" kroz multimediju, koristeći stack koji već znaš: React, Node.js i Postgres.

## 1.1 Šta ćeš moći kad sve bude gotovo

- Live telemetrija na sopstvenom dashboardu: RPM, brzina, temperatura rashladne tečnosti, boost, EGT, položaj papučice gasa, nivo goriva (koliko se od toga nađe na busu).

- Dijagnostika i kodiranje: čitanje i brisanje grešaka iz svih modula, servisne rutine (reset servisa, forsirana DPF regeneracija, testovi aktuatora) i otključavanje skrivenih fabričkih opcija kroz AlfaOBD.

- Logovanje svake vožnje: kad se nešto desi (gubitak snage, čudan zvuk), imaš podatke iz tog trenutka umjesto nagađanja.

- Telemetrija: GPS trag, g-metar, temperatura kabine, statistika ruta, potrošnje i stila vožnje.

- Dashcam sa snimanjem u petlju i, kasnije, overlay-em CAN podataka.

- Zvučna upozorenja po tvojim pragovima: brzina, obrtaji, temperatura, gorivo.

- Comfort funkcije preko releja i otključavanje auta telefonom preko ESP32.

- Kontrola tune-a: ako čipuješ auto, vidiš uživo EGT i boost i znaš da li mapa radi u sigurnim granicama.

## 1.2 Arhitektura sistema

Sistem ima četiri dijela koja su namjerno razdvojena, tako da kvar jednog ne obara ostale:

| Dio | Uloga | Kada radi |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 | Mozak sistema. Sakriven iza table, bez ekrana. Čita CAN preko CAN HAT-a, parsira poruke, vrti Node backend, diže WiFi hotspot i servira React app. | Samo kad je kontakt upaljen (ACC) |
| Android head unit | Samo ekran. Kači se na Pi hotspot i otvara dashboard u browseru (Chromium). Ne zna ništa o CAN busu, pa je zamjenljiv bez izmjene koda. | Kad je kontakt upaljen |
| Vgate iCar2 + AlfaOBD | Dijagnostika i kodiranje modula. Radi paralelno sa CAN HAT-om, ne zamjenjuje ga. | Po potrebi |
| ESP32-S3 | Nezavisan podsistem za otključavanje telefonom (i eventualno geofence alarm). Troši mikro/mili ampere. | Uvijek, na stalnih +12V |

## 1.3 Tok podataka

OBD port (pin 6/14) -> CAN HAT -> SocketCAN (can0) -> Node parser

|

state store

|

WebSocket server (10 Hz)

|

Pi WiFi hotspot  ->  React app u browseru head unita

## 1.4 Dvije alatke za razgovor sa autom

Bitno je razumjeti da Vgate adapter i CAN HAT nisu zamjena jedno za drugo:

| Alatka | Šta radi | Za šta se koristi |
| --- | --- | --- |
| Vgate iCar2 BT 3.0 | "Pitaj auto nešto konkretno": šalje dijagnostičke upite modulima i dobija odgovor. | AlfaOBD kodiranje, greške, servisne rutine, provjera kilometraže po modulima, provjera auta prije kupovine |
| CAN HAT | "Slušaj sve što auto priča": pasivno hvata sav promet na busu. | Live dashboard, logger, reverse engineering signala |

## 1.5 Šta je van projekta (bezbjednost)

Ne dira se:  upravljanje, kočenje, gas i mjenjač. Ništa od toga se ne kontroliše ni preko CAN-a ni preko releja. Comfort funkcije idu isključivo relejima paralelno fabričkim prekidačima, nikad CAN injection-om.

Remote start i daljinsko paljenje klime nisu izvodljivi: auto je manuelac i nema pre-conditioning.

# 2. Auto: izbor i provjera

## 2.1 Model i kriterijumi

Odluka:  Alfa Romeo Giulietta (tip 940, 2010–2015), 1.6 JTDm 77 kW, ručni mjenjač.

| Kriterijum | Zašto |
| --- | --- |
| Tip 940 (2010–2015) | Nema Security Gateway (SGW je na FCA došao tek oko 2018). Pun pristup busu preko OBD-a bez bypass kabla. AlfaOBD odlično pokriva ovu platformu. |
| Godište nebitno | Cijela serija 2010–2015 ima istu elektroniku. |
| Automatska dual-zone klima | OBAVEZNO. Samo automatska klima ima HVAC modul na busu. Manuelna nema šta da emituje, a modul koji auto nema ne možeš dodati softverom. |
| Tempomat | Dolazi uz Distinctive nivo opreme i naviše, zajedno sa automatskom klimom. |
| Ispod ~220.000 km | Motor ostaje u dobrom stanju za eventualni blagi tune i dugoročni projekat. |
| Ručni mjenjač | Tvoj izbor. Posljedica: stepen prenosa vjerovatno nije na busu, nema remote starta. |

Oprema u oglasima:  nijedan od pregledanih oglasa nije potvrdio tip klime, a liste opreme su bile nepouzdane ("checkbox spam"). Prije puta uvijek pitaj prodavca telefonom: automatska ili manuelna klima, VIN i stara (italijanska) tablica, i kod placa da li je cijena sa carinom.

## 2.2 Provjera kilometraže i stanja

- Italijanski portal ilportaledellautomobilista.it: besplatno, traži staru italijansku tablicu. Pokazuje kilometražu sa revizija.

- Poređenje kilometraže po modulima kroz AlfaOBD: motor, tabla i ostali moduli pamte kilometražu nezavisno. Ako se razlikuju, neko je vrtio sat.

- auto-km.com (~15,90 €) kao plaćena opcija.

- Vgate na licu mjesta: pending greške, readiness monitori (da li je neko upravo obrisao greške da sakrije lampicu) i live vrijednosti.

## 2.3 Pregledani oglasi (avgust 2026)

| Oglas | Podaci | Zapažanje |
| --- | --- | --- |
| Podgorica 2014 | 265.144 km, 5.999 € | Kilometraža preko ciljane granice. Klima nepotvrđena. |
| Nikšić 2011 | 198.000 km, 6.000 €, uvoz iz Italije jan. 2026, reg. do 02/2027 | Najtransparentniji oglas. Pažnja: kratak period od uvoza do preprodaje. Provjeriti kroz italijanski portal. |
| Podgorica 2010 (plac) | 180.000 km, 5.450 €, neocarinjen | Cijena bez carine; sumnjiv Euro standard u oglasu. |

Napomena:  tražiš i primjerke u Sloveniji (avto.net) i Srbiji, a budžet za drugi auto je 10–11 hiljada €.

# 3. Trenutni status nabavke

## 3.1 Naručeno

| Stavka | Datum narudžbe | Isporuka | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Vgate iCar2 BT 3.0 | 24.08.2026 | Bio na carini u Podgorici 01.09. | Zamjena za OBDLink LX (~14 € umjesto ~80 €). Testiraj odmah kad stigne. |
| GPS antena (set 2 kom) | 02.10.2026 | 12.–31.10.2026 | Provjeri da je SMA muški konektor, a ne 16-pinski utikač za head unit. |
| Buck 9–36V → 5V 5A (2 kom) | 02.10.2026 | 12.–31.10.2026 | Označen kao prednarudžba, stiže zadnji. Drugi komad je rezerva. |
| ESP32-S3 SuperMini | 02.10.2026 | 12.–31.10.2026 | Za otključavanje telefonom (Faza 7). S3 i C3 rade isti posao. |
| PC817 optokapler 4-kanalni | 02.10.2026 | 12.–31.10.2026 | ACC detekcija (ignition sense). Ostala 3 kanala rezerva. |

## 3.2 Još nije naručeno

| Stavka | Gdje | Prioritet |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 4GB | EU reseller: buyzero, Botland, Berrybase, Reichelt | Visok: sve zavisi od njega |
| Waveshare 2-CH Isolated CAN HAT | AliExpress / Waveshare / EU shop | Visok |
| UPS HAT za Pi 5 (supercap poželjan) | EU shop ili AliExpress | Visok |
| Pi 5 Active Cooler (klon OK) | AliExpress | Visok: mora stići prije headera |
| 2×20 stacking header (visina po mjeri) | AliExpress | Kad izmjeriš cooler |
| M2.5 standoff kit | AliExpress | Srednji |
| OBD2 pigtail 16-pin + OBD2 Y-splitter | AliExpress | Srednji |
| TVS dioda SMCJ22A | AliExpress / Quantum | Srednji (prije ugradnje) |
| Fuse tap (add-a-circuit), 2 kom | AliExpress / lokalno | Prije ugradnje |
| HamGeek NEO-M8N (SMA) | AliExpress | Faza 5 |
| Pi Camera 3 + CSI 22-pin 200mm + holder | AliExpress / Seeed | Faza 5 |
| MPU6050 | AliExpress | Faza 5 |
| Industrial microSD | EU shop (na Aliju su česti falsifikati) | Kasnije (tvoja odluka) |
| Android head unit sa CANbus boxom | AliExpress | Kasnije (tvoja odluka) |
| ULN2803A driver modul + auto releji | AliExpress | Faza 6 |
| Žica, ferule, terminali, traka, prekidač | Lokalno: Elektro Đurović, Quantum | Prije ugradnje |

AlfaOBD licenca:  kupuješ tek kad Giulietta bude tvoja. Licenca se veže za uređaj/nalog, a dok nemaš Alfu, na tuđim autima radiš samo read-only (greške i live podaci) preko Car Scanner ili Torque Pro aplikacije.

# 4. Oprema: šta je šta i zašto ti treba

## 4.1 Jezgro sistema

| Komponenta | Čemu služi | Na šta paziti |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 4GB | Glavni računar: OS, Node backend, CAN parser, WiFi hotspot. | 4GB je dovoljno: Pi je headless, rendering radi head unit. 8GB je bacanje para. Ne kupuj na AliExpressu (2–3x skuplje). Cijene su porasle zbog nestašice RAM-a; buyzero je imao 4GB za ~119 €, a rpilocator prati samo MSRP zalihe pa često pokazuje "nema". |
| Active Cooler (klon) | Aktivno hlađenje, PWM ventilator. | Mora imati 4-pin PWM konektor. Ide u dvije namjenske rupe, ugaone ostaju za standoffe. Ležaj je slaba tačka na 60–70 °C, uzmi dva. |
| Waveshare 2-CH Isolated CAN HAT | Fizički interfejs ka CAN busu. Dva nezavisna, galvanski izolovana kanala (2× MCP2515). | Kanal 0 = CAN-C sa OBD-a, kanal 1 = Body CAN kasnije. OBA 120 Ω jumpera na OFF. VIO jumper na 3V3. CAN 2.0B (ne FD), dovoljno za Giuliettu. ~20 €. |
| UPS HAT | Drži Pi živim 20–30 s posle gašenja kontakta da uradi čist shutdown. | Supercap varijanta je bolja (Li-ion u tabli ljeti nabubri). Ako uzmeš verziju sa ćelijama, provjeri tip ćelija, i da se fizički slaže sa CAN HAT-om (CAN koristi SPI, UPS I2C, ne tuku se). |
| Industrial microSD (pSLC, A2) | Sistem i aplikacija. | Swissbit, Kingston Industrial, SanDisk Industrial. Alternativa kasnije: NVMe HAT + SSD (ali to je treći sprat u stacku). |
| 2×20 stacking header | Podiže HAT iznad coolera i propušta GPIO dalje. | Raster 2.54 mm (ne 1.27!). Visina plastike 15–20 mm. Broj u mm mora biti u naslovu oglasa. Uzmi najvišu ako sumnjaš: višak se rješava standoffima, manjak nikako. |
| M2.5 standoff kit | Mehanički drži HAT-ove. | M2.5, ne M2. Uzmi miks visina. |

## 4.2 Napajanje i zaštita

| Komponenta | Čemu služi | Na šta paziti |
| --- | --- | --- |
| Buck 9–36V → 5V 5A | Spušta napon auta na 5V za Pi. | Ulaz 9–36V pokriva cold crank i skokove. Realno daje ~3A kontinuirano, dovoljno (Pi + CAN HAT + kamera ≈ 2,5A max). Podesi na 5,1V prije spajanja. Mali hladnjak na čip, ne u zatvorenu kutiju. |
| TVS dioda SMCJ22A | Guta naponske špiceve (load dump kad alternator prekine punjenje, 40V+). | Varijanta 22A, NE 24A: 24A steže tek na ~39V, a buck je deklarisan do 36V. Ide poslije osigurača, paralelno na ulaz bucka. Traka (katoda) na plus. |
| Fuse tap (add-a-circuit) ×2 | Čisto grananje struje iz kutije osigurača, bez vučenja do akumulatora. | Jedan na ACC slot (Pi lanac), drugi na stalni +12V slot (ESP32). Veličina mora odgovarati osiguračima u kutiji: u kabini je najvjerovatnije Mini (ATM), ali otvori kutiju i provjeri. |
| Osigurači | Zaštita grana. | 5A za Pi granu, 1A za PC817 ulaz, 2A za ESP32 granu, zaseban po relejnoj grani. |
| PC817 optokapler (4ch) | Ignition sense: Pi zna kad je kontakt ugašen. | Ulaz 3,6–30V guta 12V direktno. Izlaz na 3,3V Pi-ja, ne 5V. Logika je obrnuta (vidi Fazu 4). |
| Pi 5 RTC baterija (J5) | Pi 5 ima ugrađen RTC; s baterijom pamti vrijeme kad je ugašen. | Zvanična baterija ~5 €. GPS je drugi izvor tačnog vremena. |

## 4.3 Povezivanje na auto

| Komponenta | Čemu služi | Na šta paziti |
| --- | --- | --- |
| OBD2 pigtail 16-pin (muški) | Konektor sa golim žicama koji ide na CAN HAT. | Trebaju pinovi 6, 14 i 4/5. |
| OBD2 Y-splitter | Dijeli OBD port između CAN HAT-a i Vgate-a. | Pitaj prodavca da li je svih 16 pinova spojeno na oba izlaza (pinovi 7/15, K-line, trebaju AlfaOBD-u za starije module). Pljosnati kabl se lakše provlači. |
| Toggle prekidač | Gasi Vgate kad ne dijagnostikuješ. | Ide u seriju na pin 16 (+12V) SAMO na grani ka Vgate-u. Vgate stalno ukopčan prazni akumulator. Pinove 6/14 ne diraj. |
| FLRY-B žica 1,0–1,5 mm² | Automobilski kabl otporan na toplotu i vibracije. | Crna masa, crvena plus. Kupi lokalno: na AliExpressu je dostava za 10 m bila 60 €. |
| Ferule + krimp klešta | Završeci žica za screw terminale. | Bez ferula se žica raspliće i ispada od vibracija. Krimp klešta, ne špic-klešta. |
| Ring terminali (M6) | Masa na karoseriju. | Fabrička tačka mase, ne bilo koji šraf. |
| Auto fabric tape + bužir | Uredan, zaštićen snop. | Obična izolir traka se topi i curi ljepak. |
| Termo bužiri, konektori (Micro-Fit / Deutsch) | Rastavljive veze. | Da možeš izvaditi unit bez sječenja. |
| Ventilirana plastična kutija | Kućište za Pi stack. | NE metal: Pi 5 nema konektor za eksternu antenu, metal ubija hotspot. Kupuješ tek kad sklopiš stack i izmjeriš (158×90×60 mm je vjerovatno pretijesno). |

## 4.4 Senzori i periferija

| Komponenta | Čemu služi | Na šta paziti |
| --- | --- | --- |
| HamGeek u-blox NEO-M8N (SMA) | GPS/GLONASS: pozicija, brzina, tačno vrijeme, lap timer. | Pravi u-blox čip vidljiv na labeli; ~14,50 €. NE modul od ~9 € sa patch antenom (relabelirani klon, patch ne radi iza table). Pitaj prodavca: "Does this board provide DC bias voltage on the SMA port for active antennas?" |
| Aktivna GPS antena | Prijem kroz šoferšajbnu. | SMA muški (ne RP-SMA), 3–5V, varijanta GPS+GLONASS+BD. Kabl 3 m minimum, 5 m bolje. "28 dBi" je LNA pojačanje, normalno. |
| Pi Camera 3 + CSI kabl 22-pin 200 mm + akrilni holder | Dashcam, kasnije računarski vid. | Pi 5 ima uži 22-pin konektor; 15-pin kabl za Pi 4 ne paše. Pi 5 ima dva CSI porta. |
| MPU6050 | G-metar na dashboardu, detekcija sudara, wake-on-motion za alarm. | Drifta i nije za orijentaciju, ali za sirovo ubrzanje je dovoljan. ICM-20948 je bolja alternativa ako ti zatreba fuzija. |
| DS18B20 sonde (opciono) | Temperatura kabine i pored Pi-ja. | Znaćeš stvarnu radnu temperaturu ljeti. ~3 € za nekoliko. |
| INA219/INA226 (kasnije) | Napon i struja akumulatora. | Vidiš kad alternator ne puni ili kad parking prazni bateriju. |
| BME280 (kasnije) | Temperatura, vlažnost, pritisak. | Barometarska visina tačnija od GPS visine. |

## 4.5 Faza 6–7: releji i ESP32

| Komponenta | Čemu služi | Na šta paziti |
| --- | --- | --- |
| ULN2803A driver modul (DIP, screw terminali, LED) | Darlington niz: 3,3V GPIO vozi 12V relejne zavojnice (do 500 mA po kanalu). | ~3 €. COM obavezno na +12V. Ne mijesati sa "ULN2803 LED modulom" (demo igračka) koji je izbačen. |
| Automobilski releji 12V 30A (Bosch tip) + podnožja | Prekidanje strujnih kola comfort funkcija. | Otporniji na vibracije i toplotu od plavih PCB releja. Podnožje sa žicama da ne lemiš. |
| ESP32-S3 SuperMini | Otključavanje telefonom, eventualno geofence alarm. | Već naručen. Provjeri da ima USB-C i lemne pinove. |
| Rezervni ključ (daljinski) | Najsigurniji način da ESP32 "pritisne dugme". | Vidi poglavlje 14 o transponderu. |

## 4.6 Head unit

- Search: Android head unit Alfa Romeo Giulietta 2010-2015 9 inch CarPlay (ili 10").

- Minimum 4GB RAM / 64GB, u kompletu sa okvirom (fascia), kablovskim snopom i CANbus decoder boxom.

- Prije narudžbe neka prodavac pismeno potvrdi da je za Giuliettu 940.

- Najčešća rezolucija 1024×600: dashboard testiraj u Chrome-u sa tom rezolucijom.

- Head unit je ujedno i audio sistem: zvučna upozorenja pušta njegov browser (poglavlje 12.3).

# 5. Plan faza

Kroz razgovore su se pojavile dvije numeracije faza: "nabavne" faze (šta kupuješ kada) i "radne" faze (šta radiš kojim redom). Ovaj dokument koristi radne faze 0–7; tabela ispod pokazuje vezu.

| Radna faza | Šta se radi | Preduslov | Oprema |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 0 | Softver na laptopu: virtualni CAN, Node backend, React dashboard. Test Vgate adaptera. | Ništa, može odmah | Vgate |
| Faza 1 | Sklapanje i testiranje kompletnog stacka na stolu, hotspot, autostart. | Stigao Pi + HAT-ovi | Pi, CAN HAT, UPS, buck, cooler, header |
| Faza 2 | Prvi kontakt sa autom: pasivno snimanje CAN prometa. | Kupljen auto | OBD pigtail, powerbank |
| Faza 3 | Reverse engineering poruka, mapiranje signala. | Faza 2 | Softver (SavvyCAN, cansniffer) |
| Faza 4 | Trajna instalacija: napajanje iz auta, ignition sense, montaža. | Faza 3 stabilna | Fuse tap, TVS, PC817, žice |
| Faza 5 | GPS, kamera, IMU, senzori, zvučna upozorenja. | Faza 4 | NEO-M8N, Camera 3, MPU6050 |
| Faza 6 | Releji za comfort funkcije. | Sve prethodno | ULN2803A, releji |
| Faza 7 | Otključavanje telefonom (opciono, nezavisno od Pi-ja). | Može i prije Faze 6 | ESP32-S3, rezervni ključ |

Prihvaćen redoslijed funkcija:  prvo gauge cluster + dijagnostički tab (koristiš ih svaki dan, dvije sedmice posla), pa logger, a kamera i računarski vid kasnije.

# 6. Faza 0: priprema dok čekaš isporuku

Najpotcjenjeniji dio projekta. Ne treba ti nijedan komad hardvera, a možeš napisati 80% softvera. Kad stigne CAN HAT, u kodu mijenjaš samo "vcan0" u "can0".

## 6.1 Virtualni CAN na laptopu

sudo apt install can-utils

sudo modprobe vcan

sudo ip link add dev vcan0 type vcan

sudo ip link set up vcan0

# terminal 1: lažni promet

cangen vcan0 -I 0x3E8 -L 8 -g 20

# terminal 2: gledanje

candump vcan0

Nauči osnovne alate: candump (snimanje/prikaz), cansend (slanje jednog framea), cangen (generisanje prometa), cansniffer (prikaz bajtova koji se mijenjaju).

## 6.2 Node backend: struktura

| Sloj | Uloga |
| --- | --- |
| CAN reader | Čita raw frameove sa SocketCAN socketa (npm paket socketcan). |
| Parser | Mapira ID + bajtove u imenovane vrijednosti. Data-driven: definicije u JSON fajlu u stilu DBC-a. Jedini fajl koji mijenjaš tokom reverse engineeringa. |
| State store | Zadnja poznata vrijednost svakog signala. CAN šalje isti podatak desetine puta u sekundi, nema smisla slati svaki. |
| WebSocket server | Gura state ka frontendu na fiksnom intervalu (npr. 10 Hz) i šalje evente (upozorenja). |
| Static server | Servira build React aplikacije. |
| Logger | Upisuje u lokalni SQLite; sinhronizacija u Postgres kad je auto na kućnom WiFi-ju. |

Primjer definicije signala (vrijednosti su izmišljene, prave otkrivaš u Fazi 3):

{

"0x3E8": {

"name": "engine_data",

"signals": [

{ "name": "rpm",  "startBit": 0,  "length": 16, "factor": 0.25, "offset": 0 },

{ "name": "temp", "startBit": 16, "length": 8,  "factor": 1,    "offset": -40 }

]

}

}

## 6.3 React dashboard

- Glavni ekran: gauge cluster. Drugi tab: dijagnostika.

- Lažni podaci (sinusoida umjesto RPM-a) dok ne dođe hardver.

- Tamna tema obavezno; ekran se gleda noću.

- Dimenzije u vh/vw/rem jer ne znaš tačnu rezoluciju head unita. Testiraj na 1024×600.

- Veliki touch targeti, minimalno teksta: gleda se u vožnji.

## 6.4 Test Vgate adaptera kad stigne

- Upari telefon (Android; BT 3.0 verzija ne radi sa iOS-om, što ti ne smeta). Uređaj se zove "OBDII", PIN 1234 ili 0000.

- Car Scanner ili Torque Pro, poveži se na bilo koji auto (npr. Passat ili RCZ).

- Potvrdi da čita greške i live podatke. Ako odbija konekciju ili puca, vjerovatno je loš klon: reklamiraj odmah.

- Na tuđim autima samo read-only. Kodiranje tek na tvojoj Alfi.

Realan rok:  Faza 0 je vikend–dva. Kad je završiš, čekanje isporuke te više ne blokira.

# 7. Faza 1: sklapanje i testiranje na stolu

Pravilo:  ništa ne ide u auto dok ne radi na stolu. Debugovanje ispod table je gubljenje dana na probleme koji nemaju veze sa autom.

## 7.1 Napajanje: prvo i najvažnije

- Spoji buck na 12V izvor (laboratorijski napajač ili stari 12V adapter).

- Izlaz ostavi prazan i izmjeri multimetrom.

- Ako ima trimer, namjesti na 5,10–5,15 V. Jeftini moduli često izbace 5,3 V+, što je preko specifikacije.

- Optereti izlaz i provjeri da napon ne pada ispod 4,9 V.

- Tek onda spoji Pi.

| Buck izlaz (screw terminal) | Pi 5 | Napomena |
| --- | --- | --- |
| +5V | GPIO pin 4 (ili 2) | 5V rejl |
| GND | GPIO pin 6 (ili bilo koji GND) |  |

Zašto ne USB izlaz bucka:  Pi 5 traži USB-PD pregovaranje za pun 5A profil. Bez toga ograničava USB periferije na 600 mA i baca undervoltage. Napajanje preko GPIO pinova zaobilazi PD, ali i ugrađenu zaštitu, pa je inline osigurač obavezan. Ako UPS HAT ima sopstveni ulaz za napajanje, buck ide u njega, a UPS napaja Pi: provjeri uputstvo za konkretan model.

## 7.2 Operativni sistem

- Raspberry Pi OS Lite 64-bit (bez desktopa).

- U Imageru unaprijed: hostname, SSH ključ, WiFi kućne mreže.

U /boot/firmware/config.txt:

usb_max_current_enable=1     # pun strujni budžet za USB

dtparam=spi=on               # SPI za CAN HAT

dtparam=i2c_arm=on           # I2C za UPS, MPU6050

vcgencmd get_throttled

# mora biti throttled=0x0; sve drugo = undervoltage, vrati se na buck

## 7.3 Mehanička montaža stacka

- Termalni padovi + Active Cooler push pinovima u dvije namjenske rupe.

- Izmjeri visinu coolera od ploče do vrha rebara (zvanični ~11 mm, klon vjerovatno viši).

- Stacking header mora biti viši od te mjere za bar 3 mm.

- M2.5 standoffi u četiri ugaone rupe.

- Nasadi CAN HAT, pa UPS HAT. Ništa ne smije nalijegati na cooler ni se savijati.

Redoslijed nabavke:  naruči cooler prvo, izmjeri ga kad stigne, pa onda header. To je jedina stavka gdje pogrešna procjena znači mjesec čekanja i stoji sve.

## 7.4 CAN HAT: jumperi i konfiguracija

Termination jumperi:  Waveshare isporučuje HAT sa uključenom 120 Ω terminacijom. Bus auta je već terminisan na oba kraja; treća terminacija ruši impedansu i bus baca greške. Oba jumpera na OFF prije prvog spajanja na auto. VIO jumper na 3V3.

Overlay u config.txt. Frekvenciju kristala pročitaj sa samog HAT-a (na tvom modelu najvjerovatnije 12 MHz, neke revizije imaju 16 MHz), a interrupt pinove provjeri na Waveshare wiki stranici za tačan model jer se mijenjaju između revizija:

dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=12000000,interrupt=25

dtoverlay=mcp2515-can1,oscillator=12000000,interrupt=24

Pogrešan oscilator:  interfejs se podigne normalno, ali bitrate je pogrešan, vidiš samo error frameove i nijedan pravi frame. Ako se to desi, prvo provjeri ovu vrijednost.

sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000

sudo ip link set can1 up type can bitrate 500000

ip -details -statistics link show can0

## 7.5 Loopback test (dokaz da stack radi)

- CAN_H kanala 0 na CAN_H kanala 1, CAN_L na CAN_L.

- Jedan 120 Ω otpornik između H i L (jer si skinuo terminaciju).

- Spoji i GND izolovanih strana oba kanala.

# terminal 1

candump can1

# terminal 2

cansend can0 123#DEADBEEF

Ako se poruka pojavi na can1: hardver, drajver i konfiguracija su ispravni. Ako ne, problem je ovdje, ne u autu.

## 7.6 WiFi hotspot

sudo nmcli device wifi hotspot ifname wlan0 ssid GiuliettaPi password "jakaLozinka"

sudo nmcli connection modify Hotspot connection.autoconnect yes \

connection.autoconnect-priority 100

Test: telefon na Pi mrežu, otvori http://10.42.0.1:3000 (NetworkManager hotspot obično dodjeljuje 10.42.0.1; provjeri sa "ip a").

## 7.7 Autostart (systemd)

# /etc/systemd/system/dashboard.service

[Unit]

Description=Giulietta Dashboard

After=network.target

[Service]

ExecStartPre=/sbin/ip link set can0 up type can bitrate 500000

ExecStart=/usr/bin/node /home/pi/dashboard/server.js

WorkingDirectory=/home/pi/dashboard

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl enable --now dashboard

journalctl -u dashboard -f

## 7.8 Zaštita SD kartice

- UPS HAT + ignition sense + watchdog skripta (Faza 4).

- Read-only root filesystem (overlay fs kroz raspi-config) kad sistem postane stabilan; logovi idu na zasebnu particiju ili se periodično flushuju.

- U EEPROM-u Pi 5 (sudo rpi-eeprom-config --edit) postavi POWER_OFF_ON_HALT=1 da Pi poslije shutdowna troši minimum.

## 7.9 Kontrolna lista Faze 1

- ☐ Buck daje stabilnih 5,1 V pod opterećenjem.

- ☐ vcgencmd get_throttled vraća 0x0.

- ☐ Oba CAN kanala se podižu i loopback test prolazi.

- ☐ Hotspot se diže sam nakon reboota.

- ☐ Node servis se diže sam i preživljava kill -9.

- ☐ Dashboard se otvara sa telefona preko Pi mreže.

Ovdje staješ dok ne kupiš auto. Sve do ove tačke radi na stolu.

# 8. Faza 2: prvi kontakt sa autom

Bezbjednost:  u ovoj fazi Pi napajaš iz powerbanka, ne iz auta. Slušaš pasivno, ne šalješ ništa na bus.

## 8.1 OBD pinout

| OBD pin | Signal | Ide na |
| --- | --- | --- |
| 6 | CAN High (CAN-C, 500 kbps) | CAN_H, HAT kanal 0 |
| 14 | CAN Low (CAN-C) | CAN_L, HAT kanal 0 |
| 4 | Masa šasije | GND |
| 5 | Signalna masa | GND izolovane strane kanala 0 |
| 16 | +12V stalni | NE spajati na Pi u ovoj fazi |
| 7 / 15 | K-line | Ne treba CAN HAT-u; treba AlfaOBD-u preko splittera |

## 8.2 Prvo snimanje

sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000

candump -l can0   # pravi candump-YYYY-MM-DD_HHMMSS.log

Vozi 10–15 minuta: stajanje, ubrzanje, kočenje, skretanje, svjetla, migavci. Sve što radiš zapisuj sa vremenom (ili diktiraj u telefon).

## 8.3 Šta očekivati

- Nekoliko stotina frameova u sekundi; 20–40 različitih ID-jeva na CAN-C.

- Motorni podaci (RPM, brzina, temperatura) dolaze najbrže, 50–100 Hz.

- Vrata, prozori, svjetla NISU na CAN-C. Oni su na Body CAN-u.

## 8.4 Body CAN (kasnije, opciono)

Body CAN (comfort: vrata, prozori, svjetla, retrovizori, klima) ide preko Body Computera (BCM) i nije na OBD pinovima 6/14. Kači se iza table na BCM konektor, drugim kanalom HAT-a.

Prije spajanja izmjeri:  brzina Body CAN-a nije potvrđena (u razgovoru je navedeno 125 kbps; na nekim Fiat platformama comfort bus je 50 kbps "fault-tolerant" CAN koji traži drugačiji transiver od onog na HAT-u). Pronađi pinout BCM-a za 940, izmjeri osciloskopom ili probaj listen-only na više brzina prije nego zaključiš da HAT radi s njim.

Giulietta 940:  nema Security Gateway, pa je pristup preko OBD-a pun, za razliku od novijih FCA modela.

# 9. Faza 3: reverse engineering CAN poruka

Najduži i najmanje predvidiv dio. Za Fiat/Alfa nema zvanične dokumentacije; radiš metodom eliminacije: mijenjaš jednu stvar u autu i tražiš koji se bajt promijenio. Prvi signal ti može uzeti cijelo popodne, peti pola sata.

## 9.1 Alati

| Alat | Čemu služi |
| --- | --- |
| candump -l | Snimanje logova u fajl. |
| cansniffer -c can0 | Real-time prikaz sa bojama za bajtove koji se mijenjaju. Najbrži način suženja pretrage. |
| SavvyCAN | GUI za analizu logova, traži korelaciju bajtova sa poznatim vrijednostima. Mnogo bolji od grep-a. |
| opendbc (comma.ai, GitHub) | Otvorena baza dekodiranih poruka. Provjeri Fiat platformu: Giulietta dijeli arhitekturu sa Fiat Bravo / Lancia Delta. |
| AlfaOBD live data | Referentne vrijednosti (boost, EGT, rail pressure) sa kojima porediš dekodirane bajtove. |

## 9.2 Metodologija

- Baseline: 60 s snimanja dok auto stoji u leru, ništa ne diraš.

- Jedna promjena: novih 60 s u kojima mijenjaš tačno jednu stvar (npr. obrtaji 800 → 3000 → 800).

- Poređenje: cansniffer ili SavvyCAN; tražiš bajt koji se mijenja monotono i proporcionalno.

- Formula: izračunaj faktor i offset. Npr. ako bajtovi daju 3200 na 800 rpm i 12000 na 3000 rpm, faktor je 0,25.

- Verifikacija: uporedi sa fabričkom tablom / AlfaOBD-om, odstupanje par procenata.

rpm = (b0 * 256 + b1) * 0.25

Endianness:  Fiat najčešće koristi big-endian (Motorola). Ako vrijednost skače nelogično, obrni redoslijed bajtova.

## 9.3 Tabela evidencije (vodi je od prvog dana)

| CAN ID | Bajtovi | Signal | Formula | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x??? | 0–1 | RPM | (b0*256+b1)*0.25 | U radu |
| 0x??? | ? | Brzina | ? | Nije početo |
| 0x??? | ? | Temp. rashladne | b - 40 [°C]? | Nije početo |

## 9.4 Redoslijed signala

- RPM: najlakši.

- Brzina: koreliraj sa GPS brzinom.

- Temperatura rashladne: snimaj od hladnog starta.

- Položaj papučice gasa: 0–100%, lako testirati.

- Boost, temperatura usisa, EGT: bitni za tune (poglavlje 17).

- Nivo goriva: najsporiji za verifikaciju (nekoliko punjenja).

- Stepen prenosa: na manuelcu često nije na busu; može se izračunati iz odnosa RPM/brzina.

# 10. Faza 4: trajna instalacija

Preduslov:  u ovu fazu ulaziš kad sistem stabilno radi iz powerbanka. Trajna instalacija je mehanički posao, ne debugging.

## 10.1 Šema napajanja (finalna odluka)

Odluka:  Pi lanac se napaja sa ACC slota (struja samo kad je kontakt upaljen), a UPS HAT premošćava shutdown. ESP32 ima zasebnu granu na stalnih +12V. Ovo zamjenjuje raniju varijantu iz avgusta gdje je Pi išao na stalni plus.

GRANA A - Pi (ACC)

Kutija osigurača, ACC slot (radio / upaljač)

-> fuse tap #1, osigurač 5A

-> TVS SMCJ22A paralelno na masu (katoda na +)

-> buck ulaz (9-36V)

-> buck izlaz 5,1V -> UPS HAT / Pi GPIO pin 4, GND pin 6

-> (ista ACC tačka) osigurač 1A -> PC817 IN1  (ignition sense)

GRANA B - ESP32 (stalni +12V)

Kutija osigurača, slot uvijek pod naponom (npr. unutrašnje svjetlo)

-> fuse tap #2, osigurač 2A -> mali buck 5V -> ESP32-S3

MASA: fabrička tačka na karoseriji, ring terminal, zajednička za sve

- Otvori kutiju osigurača u kabini prije kupovine fuse tapa i utvrdi tip (najvjerovatnije Mini/ATM). Uzmi i drugu veličinu za svaki slučaj, košta ~4 €.

- Multimetrom potvrdi koji slot ima napon samo na kontakt, a koji stalno.

- Fuse tap ide tako da originalni osigurač štiti originalni krug, a tvoj tvoju granu.

- Loša masa = nasumične CAN greške koje se ne mogu dijagnostikovati.

## 10.2 Ignition sense (PC817)

| PC817 pin | Spaja se na | Napomena |
| --- | --- | --- |
| IN1 | +15 / ACC preko osigurača 1A | Napon samo kad je ključ okrenut. |
| G (ulaz) | Masa auta |  |
| V / U1 (izlaz) | Pi 3,3V (pin 1) | NE 5V: GPIO ne trpi 5V. |
| G (izlaz) | Pi GND |  |
| Izlaz kanala 1 | GPIO17 (pin 11) | Interni pull-up u kodu. |

Obrnuta logika:  izlaz PC817 je open-collector i vuče pin na masu kad je optokapler aktivan. Kontakt UKLJUČEN → GPIO čita LOW. Kontakt ISKLJUČEN → HIGH. Ako ovo zaboraviš, mislićeš da modul ne radi. Provjeri i položaj žutih jumpera/otpornika za 12V ulaz.

// watchdog (pseudo)

GPIO17 sa pull-up

if (pin === HIGH duže od 5 s) {

flush logova na disk

exec("sudo shutdown -h now")

}

Zašto 5 s:  da se sistem ne gasi pri kratkom padu napona dok se motor pali (cold crank).

## 10.3 Fizička montaža

- Ventilirana plastična kutija, na mjestu sa protokom vazduha, ne u zatvorenom prostoru iza konzole.

- Žice u bužiru, fabric tape, servisna petlja, rastavljivi konektori na granicama.

- Ništa ne visi i ne dodiruje pokretne djelove (pedale, volan, ručna).

- Ako ti nije jasno koja je tačka +15 ili gdje je BCM, plati auto električaru pola sata da ti pokaže. Jeftinije od sprženog modula.

## 10.4 Kontrolna lista Faze 4

- ☐ Sistem se sam diže kad se upali kontakt.

- ☐ Uredno se gasi ~5 s nakon gašenja kontakta.

- ☐ Posle 10 ciklusa paljenja/gašenja SD kartica je ispravna.

- ☐ Napon ne pada ispod 4,9 V dok se pali motor.

- ☐ Nema grešaka na CAN busu (error counteri na 0).

- ☐ Auto posle 3 dana stajanja pali normalno (nema parazitske potrošnje).

# 11. Faza 5: senzori i periferija

## 11.1 GPS (HamGeek NEO-M8N)

| GPS modul | Pi pin | Napomena |
| --- | --- | --- |
| VCC | Pin 1 (3,3V) ili pin 2 (5V) | Provjeri na ploči; većina ima regulator. |
| GND | Pin 9 |  |
| TX | Pin 10 (RXD) | Ukršteno: TX modula na RX Pi-ja. |
| RX | Pin 8 (TXD) | Samo ako konfigurišeš modul. |

- Ugasi serijsku konzolu na UART-u (raspi-config), inače Linux otima port.

- gpsd za parsiranje NMEA; Node čita preko gpsd socketa.

- Antenu zalijepi dvostranom trakom u ugao šoferšajbne ili na vrh table; kabl kroz A-stub. Magnetna baza u kabini ne znači ništa.

- Ako ploča ne daje bias na SMA, aktivna antena je mrtva: rješenje je bias-tee (induktor ~47 nH + kondenzator), ali bolje pitati prodavca prije.

- Prvi fix posle hladnog starta do ~60 s, kasnije ispod 5 s.

## 11.2 MPU6050

| MPU6050 | Pi pin |
| --- | --- |
| VCC | Pin 1 (3,3V) |
| GND | Pin 6 |
| SDA | Pin 3 (GPIO2) |
| SCL | Pin 5 (GPIO3) |

- Montiraj čvrsto i poravnato sa osama auta.

- Upotreba: g-metar, G-G dijagram, detekcija sudara za dashcam.

## 11.3 Tačno vrijeme

Odluka:  DS3231 modul preskačeš. Pi 5 ima ugrađen RTC, treba mu samo baterija na J5 konektor, a GPS daje tačno vrijeme čim uhvati fix. DS3231 dodaješ samo ako te zasmeta pogrešno vrijeme u logu (npr. hladan start u garaži). Ako ga ikad uzmeš: modul je za punjivu LIR2032; sa običnom CR2032 ukloni diodu za punjenje.

U autu nema interneta (Pi hotspot ne daje internet), pa NTP ne postoji; zato je ovo bitno za upotrebljive timestampove u logovima.

## 11.4 Temperaturne sonde (DS18B20, opciono)

- 1-Wire na GPIO4 (pin 7), pull-up 4,7 kΩ na 3,3V; config.txt: dtoverlay=w1-gpio.

- Jedna u kabini, jedna u kutiji pored Pi-ja.

Pin konflikt:  GPIO4 i GPIO17/24/25 provjeri protiv pinova koje koriste CAN HAT i UPS HAT prije nego išta zalemiš. Napravi tabelu zauzetih pinova.

## 11.5 Kamera (Pi Camera 3)

- 22-pin CSI kabl, 200 mm; libcamera / rpicam-apps, ne stari raspistill.

- Snimanje u petlju: segmenti od 5 min, brisanje najstarijih.

- Pi 5 ima dva CSI porta: kasnije druga kamera nazad, sa širokim objektivom.

# 12. Softverske funkcije (roadmap)

Redoslijed funkcija dogovoren u razgovorima; svaka koristi ono što je napravljeno u prethodnoj.

| # | Funkcija | Kako radi | Treba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Live gauge cluster | CAN HAT čita can0, Node parsira, React crta RPM, brzinu, temperature. | Faza 1–3 |
| 2 | Dijagnostički tab | Greške, DPF, EGR, rail pressure. Dio preko Vgate/AlfaOBD, dio preko dekodiranih signala. | Vgate, Faza 3 |
| 3 | Performance meter | 0–100 tajmer, GPS lap timer, kasnije track mode sa sektorima i G-G dijagramom. | GPS, MPU6050 |
| 4 | Drive logger | SQLite lokalno, sync u Postgres preko kućnog WiFi-ja kad je auto parkiran ispred. | Faza 4 |
| 5 | Dashcam | Snimanje u petlju, overlay CAN podataka, MPU6050 detekcija sudara čuva klip. | Kamera, IMU |
| 6 | Računarski vid | Lane detection (Canny + Hough), prepoznavanje saobraćajnih znakova (TFLite CNN), upozorenje na rastojanje. | Kamera |
| 7 | Digitalni ključ | Otključavanje telefonom preko ESP32 (poglavlje 14). | ESP32-S3 |
| 8 | Glasovna kontrola | Whisper ili Vosk lokalno na Pi-ju. | Mikrofon |

## 12.2 Dodatne ideje

- Prediktivno održavanje iz logovanih podataka (trendovi temperature, napona, regeneracija DPF-a).

- Zaštita hladnog starta: upozorenje na visoke obrtaje dok motor nije zagrijan.

- Precizan trip kompjuter iz duty cycle-a injektora.

- Eco / driving score.

- Geofence alarm (poglavlje 15).

- Auto-parking fotografija: kamera slika okolinu kad se ugasi kontakt.

- Black box za servis: izvoz logova prije i poslije odlaska majstoru.

- Shift indicator: bip na optimalnim obrtajima.

- Monitor akumulatora (INA219): napon, punjenje alternatora.

## 12.3 Zvučna upozorenja

Odluka:  zvuk ne ide iz Pi-ja. Pi šalje WebSocket event, a browser na head unitu pušta zvuk. Android miksuje audio sistemski, pa upozorenje ide preko muzike bez prekida. Ne treba USB zvučna kartica, AUX kabl ni pojačavač (Pi 5 ionako nema analogni audio izlaz).

// React na head unitu

socket.on("warning", (type) => {

new Audio(`/sounds/${type}.wav`).play();

});

Napomena: browseri blokiraju autoplay dok korisnik ne dodirne stranicu; na startu dashboarda neka postoji jedan tap (npr. "Start").

Upozorenja koja imaju smisla: prekoračenje brzine (tvoj prag), previsoki obrtaji / shift indicator, temperatura rashladne, nizak nivo goriva, potvrda konekcije na CAN, startup/shutdown zvuk, potvrda zaključavanja.

Debounce:  obavezan na svakom pragu, inače sistem pišti neprekidno kad se vrijednost klati oko granice.

Ne direktno na zvučnike:  kačenje Pi-ja paralelno na fabričke zvučnike znači da dva pojačavača guraju istu zavojnicu i nešto izgori.

# 13. Faza 6: releji i comfort funkcije

Pristup:  releji paralelno postojećim prekidačima, NE CAN injection. Slanje komandi na bus može zbuniti druge module i napraviti greške koje se teško dijagnostikuju. Releji su pouzdani i reverzibilni.

## 13.1 Zašto ULN2803A, a ne level shifter

| Opcija | Ocjena | Razlog |
| --- | --- | --- |
| TXS0108E | Ne | Auto-direction shifter sa slabim drive-om; ne može povući ulaz relej modula i zna da se zaglavi. |
| BSS138 shifter | Ne (za releje) | Radi preko slabog pull-upa (~1 mA), relej traži 5–20 mA. OK je samo za I2C/UART na 5V. |
| Plavi 5V relej modul | Ne | Ulazi ne okidaju pouzdano sa 3,3V, a 4 zavojnice vuku ~300 mA sa Pi 5V rejla. |
| ULN2803A modul | Da | Ulaz prima 3,3V, izlaz vuče do 500 mA po kanalu na masu, ima ugrađene flyback diode. |

## 13.2 Povezivanje ULN2803A

| Pin | Spaja se na | Napomena |
| --- | --- | --- |
| I1–I8 | Pi GPIO | 3,3V okida bez problema. |
| O1–O8 | Jedan kraj relejne zavojnice | Drugi kraj zavojnice na +12V. Izlaz je open-collector (vuče na masu). |
| COM | +12V | KRITIČNO: tu su flyback diode. Bez toga induktivni špic spali čip iz prve. |
| GND | Zajednička masa Pi + auto | Bez zajedničke mase ništa ne radi. |
| VCC (modul) | 5V | Samo za LED indikatore. |

## 13.3 Pravila

- Automobilski releji Bosch tipa 12V/30A sa podnožjem.

- Svaka grana svoj osigurač, prema potrošaču.

- Fabrička funkcija ostaje netaknuta; tvoj relej je paralela.

- Default stanje pri gubitku napajanja: isključeno.

- Ništa što utiče na vožnju (upravljanje, kočnice, obavezna svjetla).

- Testiraj sa ugašenim motorom; vodi šemu na papiru.

# 14. Faza 7: otključavanje telefonom (ESP32-S3)

Otključavanje i zaključavanje auta iz telefona, kao dodatak ključu. Ovo je nezavisan podsistem: ne koristi Raspberry Pi.

## 14.1 Zašto ESP32, a ne Pi

| Parametar | Raspberry Pi 5 | ESP32-S3 |
| --- | --- | --- |
| Kada je budan | Samo dok je kontakt upaljen | Uvijek |
| Potrošnja kad auto stoji | ~250 mA na 12V, nema pravi sleep: akumulator prazan za par dana | Deep sleep 10–20 µA; sa BLE-om spremnim za konekciju realno nekoliko mA |
| Buđenje | 30–60 s (boot) | Milisekunde |
| Cijena | ~60–120 € | ~6 € (već naručen) |

S3 ili C3:  za bravu je svejedno, oba imaju BLE i WiFi i isti kod (Arduino / ESP-IDF / NimBLE). S3 u sleepu troši nešto više; za auto koji se vozi svakodnevno to se ne osjeti.

## 14.2 Kako radi (ispravljena verzija)

Ispravka ranije ideje:  prva verzija je bila da ESP32 pasivno skenira i prepoznaje MAC adresu telefona. To ne radi pouzdano: iOS i Android rotiraju BLE MAC adresu (tipično na ~15 min) baš da spriječe praćenje. Zato se radi obrnuto: TELEFON se povezuje na ESP32.

Telefon (tvoja React Native app, BLE)

|  1. konekcija na ESP32 (ESP32 se oglašava kao BLE periferija)

v

ESP32 -> šalje slučajan challenge (nonce)

|  2. telefon potpiše nonce tajnim ključem (HMAC-SHA256) i vrati

v

ESP32 provjeri potpis + RSSI prag + rate limit

|  3. ako je OK

v

GPIO impuls ~0,5 s -> "pritisak" dugmeta LOCK / UNLOCK

- Svaki put drugi nonce, pa snimljena komanda ne može da se ponovi (replay).

- Klijent: React Native sa BLE bibliotekom (npr. react-native-ble-plx), tvoj stack. Web Bluetooth iz browsera radi na Androidu, ali ne na iOS-u.

- RSSI prag: komanda prolazi samo kad je telefon blizu (~-60 dBm, par metara), ne na granici dometa (~30 m).

- Opciono: auto-unlock kad se približiš je moguć, ali je upravo to verzija ranjiva na relay attack. Sigurnije: dugme u aplikaciji.

## 14.3 Kako se veže na auto

Preporučeno: rezervni ključ.  Rastavi rezervni ključ i izlaze ESP32 (preko optokaplera ili tranzistora) veži paralelno kontaktima dugmadi LOCK i UNLOCK. ESP32 samo "pritisne dugme". Ne diraš nijednu žicu auta, a sve je reverzibilno.

Transponder:  ključ ostavljen u autu sadrži i transponder imobilajzera. Ako lopov uđe i nađe ga, može upaliti auto. Iz ključa koji ostaje u autu izvadi transponder čip (ako je odvojiv) ili koristi samo pločicu daljinskog, i dobro je sakrij. Provjeri i bateriju daljinskog: napajaj ga sa ESP32 3,3V linije ili mijenjaj bateriju redovno.

Alternativa: relej na žici centralne brave iza BCM-a ili u vratima vozača. Prije toga multimetrom utvrdi da li brava reaguje na impuls mase ili plusa. Ovdje se lakše napravi šteta.

## 14.4 Hardver

| Komponenta | Napomena |
| --- | --- |
| ESP32-S3 SuperMini | Naručen 02.10. USB-C i lemni pinovi. |
| 2 izlaza (lock + unlock) | PC817 kanali ili mali NPN tranzistori za ključ; ULN2803 + relej ako ideš na žice auta. |
| Mali buck 12V → 5V | Na stalnih +12V (grana B, fuse tap #2, osigurač 2A). |
| Telefon | React Native app sa BLE-om. |

| Stavka (AliExpress) | Search termin |
| --- | --- |
| ESP32 (rezerva) | ESP32-S3 SuperMini USB-C |
| Relej | automotive relay 12V 30A 5 pin Bosch type |
| Podnožje | automotive relay socket 5 pin with wires |
| Mali buck | mini DC-DC 12V to 5V 3A step down module |

## 14.5 Potrošnja

Deep sleep od 10–20 µA važi samo bez BLE-a. ESP32 koji čeka konekciju (BLE advertising u light sleepu) realno vuče nekoliko mA, plus mirujuća potrošnja bucka i LED na ploči. Na 5 mA to je ~0,12 Ah dnevno: za auto koji se vozi zanemarljivo, za auto koji stoji sedmicama osjeti se.

- Ukloni ili odlemi power LED na SuperMini ploči.

- Izmjeri stvarnu prosječnu potrošnju multimetrom tokom nekoliko sati na stolu.

- Ako auto ostavljaš na duže: skriveni prekidač koji gasi cijelu granu.

## 14.6 Bezbjednost

### Relay attack

Dvije osobe sa opremom od stotinjak eura: jedna blizu tebe, druga kod auta. Prva prosljeđuje BLE signal telefona drugoj, auto "misli" da si tu. Tako se u Evropi masovno kradu fabrička keyless vozila. UWB sistemi (npr. Tesla) mjere vrijeme leta signala; BLE to ne može.

| Upotreba | Ocjena |
| --- | --- |
| Dodatak ključu, dugme u aplikaciji | Prihvatljivo. Rizik kao kod svakog keyless auta, ključ i dalje radi. |
| Auto-unlock pri približavanju | Udobno, ali najranjivije na relay attack. |
| Zamjena za ključ | Ne. Ako telefon crkne ili se sistem zaglavi, ostaješ vani. |
| Paljenje motora | NE. Ulaz je jedan faktor, pokretanje vozila traži dva (PIN na dashboardu ili skriveni prekidač). |

### Minimalne mjere

- Challenge-response sa tajnim ključem; nikad otvorena BLE karakteristika koju svako može okinuti iz nRF Connect aplikacije.

- BLE pairing/bonding samo sa tvojim telefonom.

- RSSI prag i rate limiting (nekoliko pokušaja u minuti).

- Skriveni prekidač za potpuno gašenje.

- Ključ ostaje primarni način ulaska.

## 14.7 Redoslijed realizacije

- Na stolu: ESP32 kao BLE periferija, telefon se povezuje i šalje komandu; LED umjesto izlaza.

- Dodaj challenge-response i RSSI prag, testiraj iz ruke i iz druge sobe.

- Izmjeri potrošnju tokom nekoliko sati.

- Spoji na rastavljeni rezervni ključ, testiraj na stolu da daljinski šalje.

- Tek onda u auto, na granu B.

# 15. Geofence alarm i zaštita od krađe (opciono)

Ideja: kad se auto pomjeri van zadatog radijusa, a tvoj telefon nije u blizini, stiže ti upozorenje sa lokacijom.

## 15.1 Problem: nema interneta

Pi WiFi je lokalni hotspot za dashboard, ne internet. Za alarm treba GSM modul koji šalje poruku preko mobilne mreže.

| Kanal | Prednosti | Mane |
| --- | --- | --- |
| SMS (AT komande) | Najrobusnije, radi i na slabom signalu, ne treba data paket. | Bez mape, samo tekst/koordinate. |
| Telegram bot | Besplatno, bez backenda, šalje i Google Maps link uživo. | Treba mobilni internet na SIM-u. |

## 15.2 Hardver

| Opcija | Cijena | Napomena |
| --- | --- | --- |
| SIM7600E-H 4G HAT | ~50–60 € | GPS + GSM u jednom; zamjenjuje zaseban GPS. |
| SIM800L 2G | ~5 € | Rizik: provjeri da li m:tel i One gase 2G mrežu. |

## 15.3 Arhitektura (zbog potrošnje)

Ne preko Pi-ja:  Pi 5 u mirovanju (3–4 W) isprazni akumulator za oko dva dana. Alarm mora raditi kad je auto ugašen.

Rješenje:  zaseban mali sistem: ESP32 + SIM modul + MPU6050 (~25 €). ESP32 spava (~2 mA ukupno), MPU6050 ga budi na pokret (wake-on-motion), ESP32 provjeri da li je tvoj telefon u blizini i, ako nije, šalje SMS/Telegram sa lokacijom. Isti ESP32-S3 može raditi i otključavanje, ako dijele granu B.

# 16. Dijagnostika i kodiranje (Vgate + AlfaOBD)

## 16.1 Adapter

- Vgate iCar2 BT 3.0 (~14 €) umjesto OBDLink LX (~80 €). OBDLink LX se praktično ne prodaje na Temu; tamošnji "OBDLink" po 10–20 € je kopija sa ELM klon čipom.

- "Radi na svim 12V" znači putnička vozila (ne kamioni 24V); kompatibilnost određuje OBD-II standard (dizel u EU od 2004).

- Hardver je univerzalan, aplikacija je brend-specifična: AlfaOBD za Alfu, Car Scanner / Torque za osnovno na svakom autu.

## 16.2 Šta radiš kroz AlfaOBD

- Čitanje i brisanje grešaka iz svih modula (motor, ABS, airbag, BCM, klima, tabla).

- Servisne rutine: reset servisnog intervala, forsirana DPF regeneracija, testovi aktuatora.

- Kodiranje skrivenih opcija, npr. preklapanje retrovizora na zaključavanje, dodatne stranice na tabli, gašenje/izmjena zvučnih signala, ponašanje svjetala (zavisi od opreme konkretnog auta).

- Provjera kilometraže po modulima.

Prije kodiranja:  uvijek sačuvaj originalnu konfiguraciju modula (backup) i kodiraj sa punim akumulatorom ili punjačem na akumulatoru.

## 16.3 Fizičko povezivanje

Vgate i CAN HAT dijele OBD port preko Y-splittera. Na grani ka Vgate-u je prekidač na pinu 16. AlfaOBD licenca se kupuje kad Alfa bude tvoja.

# 17. Chip tuning

Tvoj plan:  +20 KS (77 kW → oko 92 kW). To je najkonzervativniji mogući tune; kvačilo, turbina i DPF su daleko od granice.

## 17.1 Granice 1.6 JTDm

| Element | Granica / rizik |
| --- | --- |
| Realni Stage 1 | ~125–135 KS, ~300–320 Nm (oko +25%). Preko toga nešto mora popustiti. |
| Kvačilo + dvomaseni zamajac | Prvo puca. Fabrički sklop pouzdano do ~320 Nm; preko toga proklizavanje u 3. i 4. pod punim gasom. |
| Turbina (VGT) | Ostaje bez daha oko 135–140 KS; van efikasne mape se grije i troši. |
| EGT | Najveći stvarni rizik. Drži ispod ~750 °C pred turbinom. |
| DPF | Više goriva = češće regeneracije i brže zapušavanje. DPF ostaje. |

## 17.2 Šta odlučuje da li će biti okej

- Ko radi mapu: custom mapa na dinamometru, ne "generic file" sa interneta.

- Stanje motora prije: na 200.000+ km prvo servis, provjera injektora, čist EGR, bez curenja na intercooler cijevima.

- Praćenje: kad završiš Fazu 3, tab sa EGT, boost i temperaturom usisa pokazuje radi li mapa u sigurnim granicama. Većina ljudi čipuje i vozi naslijepo.

## 17.3 Pravna strana

- Promjena snage formalno traži novu homologaciju i upis u saobraćajnu. Stage 1 sa zadržanim DPF/EGR se ne vidi na tehničkom, ali kod većeg udesa i vještačenja osiguranje može praviti problem.

- DPF/EGR delete je zaseban prekršaj i pada na tehničkom.

Granica od 80 kW:  drugi auto biraš ispod 80 kW. Ako je razlog za to propis za mlade vozače, +20 KS te formalno nosi na ~92 kW, preko te granice. Provjeri kako to utiče na tebe prije tune-a.

# 18. Zakonska strana i zvuk

| Šta | Status |
| --- | --- |
| Zvuci u kabini (upozorenja, startup, feedback) | Potpuno slobodno. |
| Zvuk zaključavanja / sirena sopstvenog alarma | U redu, ako alarm reaguje na stvarnu provalu. |
| Sirena koja imitira policiju / hitnu / vatrogasce | Prekršaj po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, oduzimanje opreme. |
| Zamjena fabričke sirene glasnijom | Pada homologacija na tehničkom. |
| Promjena snage motora | Formalno nova homologacija (poglavlje 17). |
| Comfort releji paralelno prekidačima | Tehnički nevidljivo; ne smije uticati na obaveznu opremu. |

# 19. Česte greške i kako ih izbjeći

| Greška | Posljedica | Prevencija |
| --- | --- | --- |
| Termination jumper ostao uključen | Greške na busu, izgubljeni frameovi. | Oba jumpera OFF. |
| Pogrešan oscilator u overlay-u | Interfejs gore, nijedan frame. | Pročitaj kristal na HAT-u, provjeri wiki. |
| Buck nije podešen prije spajanja | Spržen Pi. | Mjeri multimetrom prazno i pod opterećenjem. |
| Nema TVS diode / pogrešna (24A) | Buck strada na prvom load dumpu. | SMCJ22A poslije osigurača. |
| Nema ignition sense / UPS-a | Korumpirana SD kartica. | PC817 + UPS + watchdog + read-only FS. |
| Pi napajan preko USB-a bez PD | Undervoltage, 600 mA limit. | GPIO 4/6 + usb_max_current_enable=1. |
| Metalno kućište | Hotspot neupotrebljiv. | Plastika. |
| Loša masa | Nasumične CAN greške. | Fabrička tačka, ring terminal. |
| COM na ULN2803 nije spojen | Spržen driver. | COM na +12V. |
| Header prenizak | HAT ne sjeda, mjesec čekanja. | Izmjeri cooler pa naruči. |
| Header 1.27 mm | Ne paše na GPIO. | Samo 2.54 mm. |
| Standoffi M2 | Ne pašu. | M2.5. |
| Pogrešna GPS antena (RP-SMA / 16P) | Nema signala. | SMA muški, potvrda od prodavca. |
| Vgate stalno ukopčan | Prazan akumulator. | Prekidač na pin 16. |
| Pi budan na parkiranom autu | Prazan akumulator za ~2 dana. | Pi na ACC; sve "uvijek budno" ide na ESP32. |
| Debugging odmah u autu | Izgubljeni dani. | Sve prvo na stolu. |
| Nema evidencije CAN signala | Ponovno otkrivanje istog. | Tabela od prvog dana. |
| Ključ sa transponderom ostavljen u autu | Lak put za krađu. | Ukloni transponder iz ključa za ESP32. |

# 20. Šta je izbačeno i šta ne kupovati

| Stavka | Zašto ne | Umjesto toga |
| --- | --- | --- |
| Pi 5 sa AliExpressa (166–170 €) | 2–3x skuplje, zbrkan naslov (4G/8GB/16G). | EU reseller. |
| Pi 5 8GB | Pi je headless, 4GB je dovoljno i za kameru i lakši CV. | Pi 5 4GB. |
| 3.5" SPI displej za Pi | Ekran je head unit; tuče se sa CAN HAT-om oko SPI0; loši drajveri za Pi 5. | SSH ili HDMI monitor za debug. |
| Touch ekran za Pi | Duplikat head unita. | — |
| ULN2803 LED modul (demo) | Igračka. | ULN2803A driver modul sa screw terminalima (Faza 6). |
| Geekworm H505 cooler | Previsok za HAT iznad, pogađanje visine, poštarina veća od cijene. | Active Cooler (klon OK). |
| ABS case B / aluminijumsko kućište | Nema mjesta za stack; metal guši WiFi. | Ventilirana plastična kutija po mjeri. |
| TXS0108E / BSS138 shifter | Ne mogu da voze releje. | ULN2803A. |
| Plavi 5V relej modul | Ne okida pouzdano sa 3,3V. | ULN2803A + auto releji. |
| NEO-M8N za ~9 € sa patch antenom | Vjerovatno klon, patch ne radi iza table. | HamGeek NEO-M8N SMA + aktivna antena. |
| DS3231 RTC | Pi 5 ima RTC, GPS daje vrijeme. | Pi RTC baterija; DS3231 samo ako zatreba. |
| USB zvučna kartica / pojačavač | Zvuk pušta head unit. | WebSocket event → browser. |
| 4G modem za dashboard | Tethering preko telefona radi isto. | — |
| CAN sniffer dongle | CAN HAT radi isto. | — |
| OBDLink LX (i "OBDLink" sa Temu) | Skup / kopija. | Vgate iCar2 BT 3.0. |
| Žica sa AliExpressa | Dostava 60 € za 10 m. | Elektro Đurović / Quantum. |
| Li-ion UPS u tabli (ako ima izbora) | Toplota ljeti, nadimanje. | Supercap UPS. |

# 21. Resursi i zajednica

## 21.1 Kako se ovo zove

- CAN bus reverse engineering / CAN bus hacking: najteži dio posla.

- Car hacking: najširi termin.

- Carputer, "Raspberry Pi car computer", "Pi dashboard".

- Digital gauge cluster / virtual dashboard.

## 21.2 Literatura i alati

- The Car Hacker's Handbook (Craig Smith): besplatan PDF, poglavlje o metodologiji dekodiranja. Pročitaj prije Faze 3.

- opengarages.org, opendbc (GitHub, comma.ai), SavvyCAN, can-utils, socketcan (npm), python-can.

## 21.3 Zajednice

- r/CarHacking, Raspberry Pi forum (Automotive), AlfaOBD forum, alfaowner.com.

## 21.4 Pretrage

- "Fiat CAN bus database", "opendbc fiat", "SavvyCAN tutorial reverse engineering", "Giulietta 940 BCM pinout".

## 21.5 Lokalno (Podgorica)

| Radnja | Za šta |
| --- | --- |
| Quantum Elektronika | Komponente, buck, TVS, osigurači. Traži: "step-down modul 12 na 5 volti, 5 ampera". |
| Elektro Đurović | Žica, ferule, ring terminali, traka. |
| Autoelektronika Bugi / Auto električar Rasović | Auto elektrika, pomoć oko +15 i BCM-a. |

# 22. Redoslijed nabavke i troškovi

| Prioritet | Stavka | Zašto sada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi 5 4GB (EU) | Sve zavisi od njega. Bez žurbe dok nemaš auto ako cijene padnu. |
| 2 | Active Cooler | Mora prije headera. |
| 3 | Waveshare 2-CH CAN HAT, UPS HAT, standoffi, OBD pigtail + Y-splitter | Jezgro Faze 1. |
| 4 | Stacking header | Kad izmjeriš cooler. |
| 5 | Lokalno: TVS SMCJ22A, 2× fuse tap, osigurači, žica, ferule, terminali, traka, prekidač | Isti dan, prije ugradnje. |
| 6 | Kutija | Kad sklopiš stack. |
| 7 | microSD industrial, head unit | Tvoja odluka: kasnije. |
| 8 | NEO-M8N, Camera 3 + kabl + holder, MPU6050, Pi RTC baterija | Faza 5. |
| 9 | ULN2803A, auto releji + podnožja | Faza 6. |
| 10 | AlfaOBD licenca | Kad kupiš Giuliettu. |
| 11 | SIM modul (ako radiš alarm) | Opciono. |

## 22.1 Okvirni troškovi

| Grupa | Okvirno (€) |
| --- | --- |
| Pi 5 4GB (EU, sa trenutnim cijenama) | ~65–120 |
| CAN HAT + UPS HAT + cooler + header + standoffi | ~45–80 |
| Napajanje i zaštita (buck, TVS, fuse tap, osigurači, PC817) | ~15–20 |
| Instalacioni materijal (lokalno) | ~20 |
| GPS modul + antena | ~20 |
| Kamera + kabl + holder | ~30–40 |
| MPU6050, sonde, RTC baterija | ~10 |
| ULN2803A + releji | ~15 |
| ESP32 podsistem | ~15 |
| Vgate + AlfaOBD licenca | ~14 + licenca |
| Android head unit sa CANbus boxom | ~150–250 |
| Ukupno (procjena iz plana) | ~450–570 povrh cijene auta |

# 23. Vremenski okvir i završni savjet

| Faza | Trajanje | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Faza 0 | Vikend–dva | Može odmah. |
| Faza 1 | 2–3 dana | Ako nema pogrešno naručenih djelova. |
| Faza 2 | Nekoliko sati | Jedna duža vožnja sa snimanjem. |
| Faza 3 | Mjeseci, po malo | Najsporije; prvi signal popodne, peti pola sata. |
| Faza 4 | Jedan dan | Mehanički posao, bez žurbe. |
| Faza 5 | Dan po komponenti | Nezavisne. |
| Faza 6 | Zavisno od obima | Šema prije žica. |
| Faza 7 | Dan–dva + app | Nezavisno, može i ranije. |

## Šta je novo za tebe

Najveći dio projekta je softver koji već znaš. Stvarno nove su tri stvari: auto elektrika (masa, +15, kako ne spržiti BCM), lemljenje i reverse engineering CAN poruka. Uči ih na stolu, gdje ništa ne može da se pokvari.

Najveći rizik projekta  nije tehnički nego motivacioni: Faza 3 je spora i tu većina ljudi odustane. Napravi da dashboard radi sa samo dva signala (RPM i brzina) i koristi ga svakodnevno. Kad ti sistem svaki dan nešto vraća, lakše je nastaviti.